ICS71.020

G 00/09

备案号：Jxxx - 2019

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T0022—2019

管道及仪表流程图(PID)

安全审查规范

Piping and Instrumentation Diagram (PID) Safety Review Specification

（征求意见稿）

(2019年x月x日)

中华人民共和国工业和信息化部 发布

2019-XX-XX发布                                 2019-XX-XX实施

前   言

本标准是根据工业和信息化部《关于印发2017年第一批工业行业标准制修订计划的通知》（工信厅科[2017]40号）的要求，由中国石油和化工勘察设计协会为主编部门，全国化工工艺系统设计技术中心站负责组织，中国化学工程第七建设有限公司、东华工程科技股份有限公司、中国寰球工程有限公司为主编单位编制完成。

本标准在编制过程中，根据国家有关法律、法规，结合工程公司（设计院）进行工程设计的实际情况，认真总结实践经验，参考国内外有关标准，并广泛征求意见。所编制的标准力求在设计管理理念上具有指导性、实用性，能够达到指导开展管道及仪表流程图（PID）安全审查的目的，最后标准经主管部门会同审查定稿。

本标准共分7章和1个附录，主要内容包括总则、术语和定义、安全审查目的及原则、审查依据、审查准备、审查程序、审查内容等。

本标准由工业和信息化部负责管理，由中国石油和化工勘察设计协会全国化工工艺系统设计技术中心站负责日常管理,由中国化学工程第七建设有限公司负责具体标准内容的解释。

在执行过程中如有意见和建议，请与中国化学工程第七建设有限公司联系（联系地址：四川省成都市龙泉驿区龙都南路537号，邮编：610100），以供今后修订时参考。

本标准主编部门、主编单位、主要起草人：

主编部门：中国石油和化工勘察设计协会

主编单位：中国化学工程第七建设有限公司

东华工程科技股份有限公司

中国寰球工程有限公司

主要起草人：武登忠 邹万清 胡文生 潘文彦 李璐 彭璐 王蓉

目  次

1 总则	1

2 术语和定义	2

3 安全审查目的及原则	7

3.1 PID安全审查目的	7

3.2 PID安全审查原则	7

4 审查依据	8

4.1审查依据	8

5审查准备	9

5.1概述	9

5.2资料准备	9

5.3审查小组成员	10

6审查程序	12

6.1审查方法	12

6.2审查步骤	12

7审查内容	15

7.1概述	15

7.2 PID安全审查要点	15

附录A  审查报告目录模板	19

条文说明	20

标准用词说明	26

参考资料	27

后记	28

Directory

1 General	1

2 Terms and definitions	2

3 Purpose and principles of safety review	7

3.1 Purpose of PID safety review	7

3.2 Principles of PID safety review	7

4 Basis of review	8

4.1 Basis of review	8

5 Preparation for review	9

5.1 Overview	9

5.2 Data preparation	9

5.3 Panel member	10

6 Review procedure	12

6.1 Method of review	12

6.2 Review steps	12

7 Contents of the review	15

7.1 Overview	15

7.2 Key points of safety review	15

Appendix A  The template of review report directory	19

Clause explanation	20

Standard diction explanation	26

Reference data	27

Afterword	28

# 1 总则

1.1范围

本标准适用于新建、改建、扩建涉及危险化学品使用、生产、储存的建设项目以及伴有危险化学品产生的化工建设项目（包括危险化学品库，以下统称建设项目）的管道及仪表流程图（PID）进行安全审查，其他化工建设项目可参照执行。

本标准所称的危险化学品，是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

本标准不适用于危险化学品的勘探、开采及其辅助的储存，也不适用于危险化学品长输管道建设项目、危险化学品的运输、城镇燃气的输送及储存、石油库等建设项目。

1.2 建设项目设计阶段的安全审查除应执行本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

1.3 其它阶段的管道及仪表流程图（PID）安全审查可以参照本规定执行。

# 2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1 危害 harm

人员身体伤害、健康损害、财产损失或环境破坏。

2.2 危险源 hazard

可能造成人员伤害、职业病、财产损失、环境破坏的根源或状态，或其组合。

2.3 风险 risk

发生不期望事件的可能性以及后果严重性的结合。

2.4 安全保护 safeguard

为防止或减小各种偏差及由偏差造成的后果而采取的工程及管理措施。

2.5 建议措施 recommend action

在已有安全保护措施不足时，审查小组提出的需要进一步采取的对策。

2.6 危险源辨识 hazard identification

采用系统分析方法识别出建设项目中存在的危险源。

2.7 过程危险源分析 process hazard analysis

对危险化学品的生产、处置、储存、输送等过程的危险源进行辨识，对可能引发不期望事件的发展和事件发生后对人员、环境和财产所产生的影响进行评估的过程。

2.8 本质安全设计 inherently safer design

在设计过程中，通过控制工艺过程中物料的种类、数量和使用条件，采用削减、替代、缓解、简化等手段，使工艺过程及其设施从根本上减小事故发生的概率和/或降低事故后果影响。

2.9 风险评价 risk assessment

对不期望事件发生的可能性及其后果进行定性或定量分析，将分析结果与风险可接受标准进行对比，并进行风险决策的过程。

2.10 可接受风险 acceptable risk

能够被政府和建设单位、公众所接受的风险。

2.11 危险化学品库 chemical warehouse

储存危险化学品的各类料仓及罐区。

2.12 安全附件 secure attachment

为了保障系统安全而设置的泄放、指示、调节等设施注。

注：安全阀、爆破片等。

2.13 开停车 run and stop

化工装置投料运行和停止运行。

2.14 吹扫 purging

工艺管道系统安装完成后，可根据其工作介质使用条件及管道内表面的脏污程度，利用空气或蒸汽清除管道及设备内的杂物、铁锈、焊渣等机械杂质的作业。

2.15 置换 replacement

采用蒸汽、氮气等惰性气体为介质，取代管道及设备内易燃气体、有毒有害气体或助燃气体。

2.16 工艺管道及仪表流程图 Piping and Instrumentation Diagram（简称PID）

借助工程统一规定的图形符号和文字代号，用图示的方法把建立化工工艺装置所需的全部设备、仪表、管道、阀门及主要管件，按其各自功能、确定物料流向以及工艺要求组合起来，以起到描述工艺装置的结构和功能的作用。

2.17 安全完整性等级  Safety Intergrity Level（简称SIL）

专门用于安全的控制系统，能够行使一项或多项安全仪表功能。它是由传感器、逻辑控制器和执行器组成，独立于基本过程控制系统（BPCS）的。SIL是功能安全的一部份，体现了安全功能所降低风险的相对水平。简单来说，安全完整性等级就是度量安全仪表系统（SIS）所需要的性能。

2.18 危险与可操作性分析 Hazard and Operability Analysis（简称HAZOP）

在开展PID的危害分析工作中所运用到的，通过使用“引导词”分析工艺过程中偏离正常工况的其它工况，从而发现危害源和操作问题的一种系统性方法。

2.19 危险源早期辨识 Hazard Identification（简称HAZID）

在设计阶段的早期，召集富有生产和设计经验的工程师，在组长的引导下，根据不同的引导词，识别工艺过程全局性的潜在隐患，识别控制措施，并提出改进意见的会议。

2.20 预先危险源分析 Preliminary Hazard Analysis（简称PrHA）

又称初步危险分析，是在进行某项工程活动（包括设计、施工、生产、维修等）之前，以系统存在的各种危险因素（类别、分布）、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观概略的分析，其目的是早期发现系统的潜在危险因素，确定系统的危险性等级，提出应有的防范措施，防止这些危险因素发展成为事故，避免考虑不周所造成的损失。

2.21 故障假设分析 What-If

识别危险有害因素，并提出由此可能产生的意想不到的结果。通常由经验丰富的人员完成，并根据存在的安全措施等条件提出降低危险性的建议。

2.22 安全检查表分析 Checklist

依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适用于工程、系统的各个阶段，是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统危险性评价方法。

2.23 故障假设/安全检查表分析 What-If/Checklist

具有创造性的故障假设分析方法与安全检查表法组合而成的，它弥补了单独使用时各自的不足。分析组用故障假设分析方法确定过程可能发生的各种事故类型；然后分析组用一份或多份安全检查表帮助补充可能的疏漏；最后编制一张潜在事故类型、影响安全措施及响应对策的表格。

2.24 故障类型和影响分析 Failure Modes and Effects Analysis（简称FMEA)

分析设备故障（或操作不当）发生的方式，简称为失效模式，以及这些失效模式对工艺过程导致的后果。为失效模式的分析人员提供了一种依据，根据失效模式及影响（后果）决定需对哪些地方进行修改以提高系统的设计。

2.25 事件树分析  Event Tree Analysis（简称ETA）

安全系统工程中常用的一种归纳推理分析方法，起源于决策树分析（简称DTA），它是一种按事故发展的时间顺序由初始事件开始推论可能的后果，从而进行危险源辨识的方法。

2.26 故障树分析 Fault Tree Analysis（简称FTA）

又称事故树分析，故障树分析从一个可能的事故开始，自上而下、一层层的寻找顶事件的直接原因和间接原因事件，直到基本原因事件，并用逻辑图把这些事件之间的逻辑关系表达出来。

# 3 安全审查目的及原则

## 3.1 PID安全审查目的

应根据国家、行业、地方以及建设单位的管理要求制定，可包括但不限于以下方面：

a) 保障人员生命安全和健康；

b) 减少或降低财产损失，确保生产正常运行，减少意外事故停车；

c) 避免或减少泄漏、火灾、爆炸、中毒、环境损害及其它紧急事故的发生，控制事故后果程度和影响范围；

d) 装置设备和系统安全开、停车。

## 3.2 PID安全审查原则

a) 以危险源分析为基础，加强本质安全设计，优化工程设计方案；

b) 基于风险管理的原则贯穿于PID设计全过程；

c) 加强PID设计全过程安全控制，确保设计产品质量；

d) 吸取有关安全生产事故教训，提高事故防范能力；

e) 积极采用国内外先进可靠的安全技术，持续改进安全设计水平。

# 4 审查依据

PID安全审查应依据下列文件进行：

- 国家法律、法规、规章及规范性文件

- 建设项目所在地的地方法规、规章及规范性文件

- 国家、行业及地方相关标准、规范

- 项目设计合同规定的其它标准和要求

- 项目危险源辨识、过程危险源分析和风险评价结果

- 安全评价报告及其评审意见（初步设计/基础设计）

- 安全专篇及其审查意见(施工图设计/详细设计)

- 同类装置生产操作经验

- 相关安全生产事故案例

- 其它安全要求

# 5审查准备

## 5.1概述

PID作为重要的设计文件，其安全审查宜在施工图设计/详细设计进行，也可在前期设计或者初步设计/基础设计进行。

PID安全审查宜采用会议审查的方式。

PID安全审查会一般由项目经理或者设计经理负责组织，根据安全设计审查计划安排召集相关人员开展审查，形成审查报告，并进行PID修改。审查报告及修改后的PID应发送建设单位。

PID安全审查会前应进行充分的准备工作，以保证审查会能有效的进行。PID安全审查会一般要进行资料和人员两方面的准备工作。

建设单位及有关单位开展的PID安全审查可参照执行。

初步设计/基础设计已进行PID安全审查且无变化部分，在施工图设计/详细设计PID安全审查可适当简化。

## 5.2资料准备

在PID安全审查会召开前，应按设计所处阶段准备相关文件资料。

      - 5.2.1初步设计/基础设计

初步设计/基础设计需要准备的相关设计文件如下（带*为必备文件）：

- 工程设计统一规定

- 工艺流程图PFD(包括物流数据表)*

- 管道及仪表流程图PID*

- 总平面布置图*

- 设备布置图*

- 设备数据表*

- 管道命名表

- 材料等级规定/管道材料等级表

- 安全阀、爆破片数据表*

- 工艺流程说明*

- 操作说明（如果有）

- 控制方案说明*

- 联锁说明*

- 工艺物料危险特性表（如：简化的化学品安全技术说明书MSDS）*

- 仪表数据表

      - 5.2.2施工图/详细设计

施工图/详细设计需要准备的文件资料如下：

- 工程设计统一规定

- 工艺流程图PFD(包括物流数据表)*

- 管道及仪表流程图PID*

- 总平面布置图*

- 设备布置图*

- 管道布置图

- 设备数据表*

- 管道命名表

- 管道材料等级表

- 安全阀、爆破片数据表*

- 操作说明(含工艺说明书) *

- 控制方案说明*

- 工艺物料危险特性表（如：简化的化学品安全技术说明书MSDS）*

- 联锁说明

- 工艺危险因素分析及控制措施

- 仪表数据表

- 设备、仪表、安全附件的制造厂资料

## 5.3审查小组成员

PID安全审查小组成员一般包括如下：

a)专业技术人员：

- 工艺系统

- 配管

- 自控

- 设备

- HSE

- 其他有关人员

b)项目管理人员：

- 项目经理

- 设计经理

c)必要时可以请有关专家参加：

- 专利商专家

- 开车专家

- 建设单位代表

- 有经验的化工工艺技术专家

- 有现场操作经验人员

- 其他有关人员

# 6审查程序

## 6.1 审查方法

表6.1-1审查常用方法

| 序号 | 审查方法名称 | 适用的设计阶段 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 初步设计/基础设计 | 施工图设计/详细设计 |
| 1 | 危险源早期辨识（HAZID） | ○ |  |
| 2 | 预先危险源分析（PrHA） | ○ |  |
| 3 | 故障假设分析（What-If） | ○ | ○ |
| 4 | 安全检查表分析（Checklist） | ○ | ○ |
| 5 | 故障假设/ 安全检查表分析（What-If/Checklist） | ○ | ○ |
| 6 | 危险与可操作性分析（HAZOP)（1） | ○ | ○ |
| 7 | 故障类型和影响分析（FMEA) |  | ○ |
| 8 | 事件树分析（ETA） |  | ○ |
| 9 | 故障树分析（FTA） |  | ○ |

## 注释: 1. PID安全审查可根据建设项目特点和要求采用一种方法或多种方法组合进行。根据《国家安全监管总局住房城乡建设部关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76号）“建设单位在建设项目设计合同中应主动要求设计单位对设计进行危险与可操作性（HAZOP）审查，并派遣有生产操作经验的人员参加审查，对HAZOP审查报告进行审核。涉及“两重点一重大”和首次工业化设计的建设项目，必须在基础设计阶段开展HAZOP分析。”

## 6.2 审查步骤

由筹备人筹备PID安全审查会并成立审查小组，主持人召开PID安全审查会，最终形成审查报告，跟踪建议措施的落实情况。

6.2.1 会议筹备工作

a)组建审查小组

b)制定审查计划

c)收集基础资料

d)明确审查范围

e)确定审查方法

6.2.2 筹备人职责

a)确定审查小组人员

b)组织相关人员准备资料

c)组织召开预备会，确定主持人和记录员

d)建议措施的落实

6.2.3 审查小组分工

审查小组设：

- 主持人

- 记录员

在PID安全审查过程中，应尽量保证主要审查人员不发生变化。

6.2.4 审查小组人员职责

a) 主持人的职责：

- 对审查小组人员进行审查方法培训；

- 主持审查会议；

- 组织编写审查报告。

b) 记录员的职责：

- 协助主持人进行审查工作；

- 记录审查结果，确保审查内容的完整、准确；

- 把记录拷贝分发给小组成员，供他们确认；

- 保管好记录表；

- 协助主持人编写审查报告。

c) 其他人员的职责：

- 接受审查方法培训；

- 熟悉审查对象的工艺及安全信息；

- 从各自专业的角度评估风险并提出改进措施；

- 与小组全体成员就审查结论达成一致意见。

6.2.5 编制审查报告

审查工作结束后，对审查记录结果进行整理、汇总，形成审查报告。审查报告目录示例见附录A。

6.2.6 建议措施的落实

设计方应对审查报告中提出的建议措施进行进一步的评估，根据风险管理的最低合理可行原则和可接受风险要求，做出书面回复，对每条具体建议措施选择可采用完全接受、修改后接受或拒绝接受的形式。

a)出现以下条件之一，可以拒绝接受建议：

- 建议所依据的资料是错误的；

- 建议对于保护环境、保护员工和承包商的安全和健康不是必需的；

- 另有更有效、更经济的方法可供选择；

- 建议在技术上是不可行的。

b)如果采取另一种解决方案或者取消建议等，应形成报告并备案。

# 7审查内容

## 7.1概述

PID安全审查应重点审查工艺控制参数和安全控制联锁、安全阀和紧急切断阀的设置、控制阀失效的故障状态、吹扫、置换、开停车及紧急工况的安全措施。

## 7.2 PID安全审查要点

PID安全审查的要点主要包括：物料安全特性审查、生产操作过程安全审查、管道等级变化审查、事故工况审查、紧急停车时的安全审查、自控安全系统审查、人身安全防护审查、吹扫、置换、开停车措施审查、其它安全审查。

      - 7.2.1物料安全特性审查

物料安全特性审查主要审查物料的特性，包括火灾危险性、爆炸危险性、毒性、腐蚀性、导电性、易聚合、与其它物料反应、与设备和管道材料使用禁忌等，并针对物料的特性审查物料的混合、物料的储存、输送、排放的安全性。

      - 7.2.2生产操作过程安全审查

生产操作过程中物料的装卸、操作条件改变、物料中断、误操作等都会造成安全风险，生产操作过程安全审查主要包括(但不限于)下列几项：

- 生产操作条件(温度、压力、流量、组成等)波动时的安全性

- 工艺物料、公用工程不足或中断时的安全性

- 再生、切换工况时的安全性

- 发生误操作时的安全性

- 在线检维修时的安全性

- 物料充装、卸出时的安全性

      - 7.2.3管道等级变化审查

管道等级变化审查就是对管道连接处等级变化时管道系统的安全性进行审查，防止因管道等级分界不合适造成管道发生超温、超压、腐蚀、爆炸等危险。

7.2.4事故工况审查

事故工况审查主要针对在事故发生时是否设置了减少事故造成的损失或防止造成二次事故等必要的安全措施，包括紧急停车系统和安全泄放系统审查。

        - 7.2.4.1紧急停车措施审查

紧急停车措施审查主要包括(但不限于)下列几项：

- 紧急停车措施是否可靠

- 是否设置了必要的检测报警和紧急停车联锁

- 是否设置了必要的紧急切断措施

- 因物料反应、聚合、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的系统，是否设置了自动或手动遥控的紧急切断进料设施

- 有毒物料储罐、低温储罐及压力球罐进出物料管道是否设置了自动或手动遥控的紧急切断设施

- 可燃液化气或者可燃压缩气储存和装卸设施重要的气相或者液相管道是否设置了紧急切断设施

- 紧急切断设施设置是否满足要求并易于操作

- 是否设置了紧急停车需要的相关管线和公用工程

        - 7.2.4.2安全泄放系统审查

安全泄放系统审查主要包括(但不限于)下列几项：

- 是否设置了可靠的安全泄放设施

- 安全泄放设施能力是否满足事故工况的排放要求

- 安全泄放的物料排放去向是否合理、安全

      - 7.2.5自控安全系统审查

        - 7.2.5.1控制方案审查

审查是否对重要的工艺参数进行了监控，对于涉及 “两重点一重大”(即重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源）的化工装置和化学品储存设施，审查是否按规定设置了相应的控制方案。

        - 7.2.5.2联锁保护审查

当工艺操作参数偏离正常范围值、可能产生安全风险时，应设置联锁保护措施。主要审查联锁保护措施是否合理、完整和足够。

        - 7.2.5.3安全仪表系统审查

安全仪表系统包括安全联锁系统、紧急停车系统和有毒有害、可燃气体及火灾检测报警系统等。PID安全审查一般只需对安全联锁系统和紧急停车系统进行审查，主要包括(但不限于)下列几项：

- 是否需要设置安全仪表系统

- 安全仪表系统是否独立于基本过程控制系统（BPCS/DCS）

- 安全仪表系统是否满足安全仪表功能及安全完整性等级(SIL)的要求

- 安全仪表系统是否能满足工艺要求，在事故状态下让装置安全停车或者自动导入预定的安全状态

- 安全仪表系统是否为故障安全型，当安全仪表系统失去动力源或者内部产生故障时，安全仪表系统应能按设计预定的方式，将过程转入安全状态

      - 7.2.6人身安全防护审查

人身安全防护审查包括防毒、防冻、防烫、安全排放等。主要包括(但不限于)下列几项：

- 工艺管线和排放、吹扫、清洗管线等是否设置了防止人身接触有害物料的设施；就地排放管道的排放口是否会对人身造成伤害

- 管线和设备是否设置了保温或者隔离措施，防止人身接触烫伤或冻伤

- 敞开式加料、搅拌、反应、测温、取样、出料、存放、排放等操作，均可能造成物料的散发、外逸；如果物料本身具有毒性或者温度过高（或过低），容易造成人身伤害

7.2.7吹扫、置换、开停车措施审查

PID是其他专业设计和施工的依据，也是吹扫、置换、开停车操作运行的指南。PID的安全审查应该包括上述过程所需的全部设备、机泵、仪表、管道、阀门及管件等。

a)吹扫过程安全审查

- 审查吹扫口和排放口的设置是否可以覆盖全部装置系统；

- 审查分段吹扫单元的设置是否合理；本单元吹扫过程中是否可以保证与其他单元的有效隔断；检查系统内排气口设置，设备、管道内不得产生气囊；

- 审查吹扫排放口的设置是否满足设备安全操作、人身安全的要求。

b)置换过程安全审查

- 审查分段置换单元的划分是否合理；本单元置换过程中及置换完成后是否可以保证与其他单元的有效隔断；本单元内是否存在“盲肠”或者死角；

- 审查盲板的设置位置，与置换有关的盲板装卸不应影响已完成置换的单元；

- 审查取样装置接口设置是否满足要求；

- 置换排放口的设置及去向是否满足要求。

c)开停车过程安全审查

- 审查安全阀设置位置的合理性，其整定压力的设定值能否满足试车的需要；

- 审查控制阀的阀位（故障开FO或故障关FC）状态是否合理；下列关键控制阀的动作时间要求：

- 防喘振调节阀；

- 联锁系统的调节阀及两位式切断阀；

- 放空调节阀；

- 高压差调节阀；

- 重要工艺控制阀。

- 审查顺控和联锁回路，检查联锁值的整定、条件判断、逻辑关系、动作时间、执行器的动作、联锁复位等要求是否满足开停车的需要；

- 审查关键设备是否按需要设置紧急手段切断装置，设置位置是否满足安全操作的需要。

7.2.8其它安全审查

针对具体项目的特殊性，进行相应的安全审查。

# 附录A  审查报告目录模板

管道及仪表流程图（PID）安全审查报告，应包括但不限于以下内容：

a) 项目概要(含审查小组名单、专业及单位)；

b) 审查结论（含审查过的PID）；

c) 范围和目标；

d) 安全审查工作表；

e) 逐条列出的审查结果；

f) 审查中使用的图纸和文件清单；

g) 在审查过程中用到的以往研究成果、基础数据等。

# 标准用词说明

1为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2 本标准中指明应按其它有关标准、规范执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 参考资料

[1] 《化工工艺设计施工图内容和深度统一规定》HG/T 20519

[2] 《化工建设项目安全设计管理导则》AQ/T 3033

[3] 《危险与可操作性分析（HAZOP分析）应用导则》AQ/T 3049

[4] 《危险与可操作性分析技术指南》Q/SY 1364

[5] 中华人民共和国工程建设标准体系化工部分

中华人民共和国化工行业标准

管道及仪表流程图(PID)安全审查规范

HG/T 0022—2019

# 条文说明

1.1 本标准中“危险化学品”同时应在《危险化学品目录（2015版）》（国家安全生产监督管理局等8部门公告2015年第5号）上可查；危险化学品目录，是由国务院安全生产监督管理部门会同国务院工业和信息化、公安、环境保护、卫生、质量监督检验检疫、交通运输、铁路、民用航空、农业主管部门，根据化学品危险特性的鉴别和分类标准确定、公布，并适时调整。

本标准中“危险化学品的运输”，是指厂界外的公路、铁路和水路运输，以及相应的装卸设施。

1.3 本标准中“其它阶段”，是指除初步设计/基础设计、施工图设计/详细设计以外的过程。

3.2 本标准中“本质安全设计”，是指最大限度减少系统中危险物质的数量和能量；用无害物料或危害性较小的物质代替危害物质，或用危险性较小的化学过程代替危险性较大的化学过程；尽量在危险性较小的工艺条件下处理物料，并设置能够减少泄漏后扩散的措施等；装置的操作尽量简单化和人性化，减少人为操作失误的可能等。

5.1 PID安全审查有多种形式，本标准按《化工建设项目安全设计管理导则》AQ/T-3033针对重要设计文件安全审查要求，建议PID安全审查采用会议审查的形式。

建设单位及有关单位开展的PID安全审查可参照本标准的审查程序和审查内容进行，资料准备和审查组织可以按实际条件确定。

如初步设计/基础设计已进行PID安全审查，施工图设计/详细设计PID无变化或者仅有少量影响较小的变更时，施工图设计/详细设计的PID安全审查可不采用审查会的形式；如初步设计/基础设计已进行PID安全审查，但施工图设计/详细设计以及后续建设期间PID发生重大变更时，应针对变更内容及对安全生产过程有影响的系统采用会议形式进行再次审查。

5.3本标准中“开车专家、有经验的化工工艺技术专家、有现场操作经验人员”均指有与所审查的PID相同或类似的生产装置经验的技术专家，如属于新工艺可请类似行业有经验专家代替。

7.2.2生产操作条件波动时的安全性审查主要考虑当生产操作条件发生改变时是否会造成系统风险，从而判断哪些参数需要进行重点监控，以及是否需要设置联锁保护措施。可以与自控安全审查中的控制方案审查和联锁保护审查一起考虑。

再生、切换工况时的安全性审查主要针对再生、切换时操作条件的变化，由于再生和切换时操作条件(比如温度、压力)往往和正常工况相差较大，因此必须审查系统的设计条件是否能够满足。另外，如果再生、切换工况时系统中介质发生变化，还应对系统的材质进行审查，防止因介质变化引起的系统损坏。

在线维修时的安全性本标准指的是设备及重要的仪表阀门在线切出进行检修，此时应考虑检修时与工艺物料的严密隔断，还应考虑设备和管道内物料的排放、置换措施。

7.2.4.1本标准的“紧急停车措施”包括仪表的紧急停车系统和相应的辅助措施(如物料排放、紧急冷却、惰性气体置换、物料稀释等)。

7.2.6对于气体、液体，可采用管道、风机、高位槽、泵等作为输送设施；对于一些可熔化的固体物料，可采用液相加料法；对于固体粉末，可采用软管真空投料的方式，尽可能减少人员与有毒、有害物料接触的机会。

# 后记

根据工信厅规[2014]231号文件《工业和信息化部办公厅关于印发（工业领域工程建设行业标准制定实施细则）的通知》文件精神，中国化学工程第七建设有限公司于2016年6月30日申请编制标准《管道及仪表流程图(PID)安全审查程序及内容》，计划号：2017-0022T-HG，ICS分类号：71.020，中国标准分类号：G 00/09，体系编号：[L1]1.2.2.1；在2017年3月22日工业和信息化部科技司2017年一季度标准立项评审会上通过评审，并确定最终名称为《管道及仪表流程图(PID)安全审查规范》。