备案号：J×××-2×××

中华人民共和国化工行业标准 HG

HG/T XXXXX-20XX

微生物法修复化工污染土壤技术标准

Technical Standard For Microbial Remediation Of Chemical Contaminated Soil

(征求意见稿)

20××－××－××发布		                          20××－××－××实施

中华人民共和国工业和信息化部    发布

前  言

本标准是根据工业和信息化部《工业和信息化部办公厅关于印发2018年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科[2018]3号）文件的要求，由中国石油和化工勘察设计协会为主编部门，委托全国化工环境保护设计专业委员会（全国化工环境保护设计技术中心站）负责组织，北京轩昂环保科技股份有限公司、有研工程技术研究院（北京有色金属研究总院）和全国化工环境保护设计技术中心站·为主编单位，会同参编单位共同编制完成。

本标准编制过程中，编制组对国内化工污染土壤的修复情况进行了广泛的调查研究，在实地考察和查找资料的基础上，认真总结了目前国内外采用微生物法进行污染土壤修复技术的得失，将经验纳入本标准中。

经编制组反复讨论，并广泛的征求业内技术人员的意见，多次修改、补充、完善，最终形成征求意见稿。

本标准共分8章9节，主要内容包括总则，术语，基本规定，微生物的筛选、驯化及放大培养，工程措施，过程监测，安全防护要求，验收要求等。

本标准由工业和信息化部负责管理，由中国石油和化工勘察设计协会负责日常管理，由有研工程技术研究院（北京有色金属研究总院）、北京轩昂环保科技股份有限公司和中国石油和化工勘察设计协会环境保护设计专业委员会（全国化工环境保护设计技术中心站）负责具体技术内容的解释。本标准在执行过程中如有意见和建议，请与中国石油和化工勘察设计协会环境保护设计专业委员会（全国化工环境保护设计技术中心站）联系（地址：天津市北辰区京津路1号），以便今后修订时参考。

本标准主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

主编单位：

有研工程技术研究院（北京有色金属研究总院）

北京轩昂环保科技股份有限公司

中国石油和化工勘察设计协会环境保护设计专业委员会（全国化工环境保护设计技术中心站）

参编单位：

南方环境有限公司

浙江建投环保工程有限公司

蓝星工程有限公司

中国天辰工程有限公司

主要起草人： 刘兴宇，崔广宁，方佩珍，张明江，李贵军，赵宁，崔兴兰，邱雪，孙效平，谭中侠

参加编制人：赵义武，王建雷，徐亮，李文，谷启源，张婷，孙启，纪仲光

主要审查人：

目  录

1总则	1

2术语	2

3基本规定	3

4微生物的筛选、驯化及放大培养	4

4.1微生物的筛选、驯化宜按照下列程序进行	4

4.2微生物放大培养	4

5工程措施	6

5.1施工方案制定	6

5.2表面喷淋法施工作业应按照下列程序进行	6

5.3渗管法施工作业应按照下列程序进行	6

5.4高压旋喷法施工作业应按照下列程序进行	7

6过程监测	8

6.1过程监测采样	8

6.2样品保存和运输	8

6.3样品检测	8

7安全防护要求	9

8验收要求	10

本标准用词说明	11

引用标准名录	12

条文说明	13

Contents

1 General provisions	1

2 Terms	2

3 Basic regulations	3

4 Screening, domestication and amplification of microorganisms	4

4.1 The screening and domestication of microorganisms should be carried out according to the following procedures	4

4.2 Microbial amplification	4

5 Engineering measures	6

5.1 Construction scheme formulation	6

5.2 Surface spraying should be carried out according to the following procedures	6

5.3 The infiltration method should be carried out according to the following procedures	6

5.4 The high pressure rotary spray should be carried out according to the following procedures	7

6 Process monitoring	8

6.1 Sampling for process monitoring	8

6.2 Samples storage and transportation	8

6.3 Samples testing	8

7 Security protection requirements	9

8 Acceptance requirements	10

Explanation of Wording in this Specification	11

Reference Standard	12

Addition ：Explanation of the provisions	13

1总则

1.0.1  为规范微生物法修复化工污染土壤工程方案设计、施工及验收技术要求，保障修复工程的有效实施，促进技术进步，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于各类化工污染土壤采用微生物原位或异位修复治理工程的方案设计、施工及验收。

1.0.3  化工污染土壤微生物修复治理工程的方案设计、施工及验收除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关规范及标准的规定。

2 术语

2.0.1  微生物法修复 Microbial remediation

利用土著微生物或人工驯化的具有特定功能的外源微生物，在人工措施创造的适宜环境下，通过微生物的作用，降低土壤中有害污染物的活性或降解成无害物质的修复技术。

2.0.2  化工污染土壤 Chemical contaminated soil

由于化工生产、存储、运输、排放等过程中造成的污染土壤。

2.0.3  深层渗管法 Deep infiltration method

通过设置与土壤表面垂直方向的穿孔管，将菌液缓慢渗入附近土壤层的方式。

2.0.4  可行性验证 Feasibility testing

本标准中指通过小试或现场中试对微生物法修复化工污染土壤的技术可行性进行的测试。

2.0.5  条件优化 Condition optimization

通过试验从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，从而得出微生物法修复化工污染土壤的最优参数的过程。

2.0.6  表层土Surface soil

特指空气可渗入的土壤，一般深度为0-5mm。

2.0.7  深层土 Deep soil

特指空气难以渗入的土壤，具体深度根据土壤的通透性确定。

3基本规定

3.0.1  化工污染土壤的微生物法修复工作应包括在场地调查基础上的方案设计、施工及验收。

3.0.2  应根据场地调查和风险评估结果确定的修复目标值，作为微生物法化工污染土壤修复工作的验收依据。

3.0.3  方案设计应通过可行性验证和条件优化试验确定。

3.0.4  可行性验证和条件优化试验应根据拟修复土壤的自然条件和污染情况，对微生物修复的可行性和适用性进行检验，通过条件优化为修复方案的编制和项目实施提供实验数据支撑。

3.0.5  应根据拟修复土壤污染物种类和污染程度对污染土壤进行区域划分，分别制定各区域的修复方案。

4微生物的筛选、驯化及放大培养

4.1微生物的筛选、驯化

微生物的筛选、驯化宜按照下列程序进行：

1  从待修复污染土壤或其它存在类似污染物的外源土壤采集土壤样品，检测污染物种类和含量；

2  分别采集表层和深层新鲜土壤样品，样品在4℃条件下进行运输和储存；

3  对表层土和深层土分别分离筛选微生物，每组按照污染物的浓度梯度设置多个实验，每个实验分别添加等量的培养基和土壤样品，依据待修复土壤当地的气候条件确定培养条件；

4  一定时间后分别从两组取样进行污染物修复效果检测，若有修复效果，选出修复效果最好的作为筛选的菌液，完成微生物的第一轮筛选；若无修复效果，可以过一段时间再取样进行检测，一般情况30天后仍无修复效果，需要重新采集土壤样品。

5  根据第一轮筛选结果确定是否进行进一步的筛选，若需要进行进一步筛选和驯化，以第一轮筛选出的菌液为菌种，添加同样的培养基，同样浓度梯度或更高浓度梯度的污染物，其它参照前一轮方法进行；

4.2微生物放大培养

4.2.1  微生物放大培养使用的培养基原料，应具有出厂合格证明或具有相关资质检测单位出具的检验报告。

4.2.2  培养基材料在保管与运输过程中应保持干燥，并做好防水、防潮、防火、防鼠、防虫等措施，各种原材料分别堆存，放置整齐。

4.2.3  微生物培养用水应达到地表水环境质量标准Ⅴ类及以上，具体情况根据微生物的培养需求而定。

4.2.4  培养容器不应与微生物及培养液发生反应。

4.2.5  准备培养前，应对微生物的培养容器进行密闭性检查，并用微生物培养用水清洗干净。

4.2.6  根据已有微生物菌液量计算放大培养量，每次放大比例宜为已有菌液量的10-20倍。

4.2.7  培养容器内应依据计算结果注水，投入培养基原料并搅拌，待培养基原料均匀溶解形成培养液后投入菌种。

4.2.8  微生物放大培养宜在适宜温度下进行，具体培养温度根据所用微生物的生长条件及当地环境条件而定。

4.2.9  微生物放大培养期满方可进行下一级菌种放大或菌液喷淋，培养期根据微生物浓度或生长周期确定。

4.2.10  根据放大培养容器体积和修复工程需要确定最终的微生物放大量。若需进行多次放大培养，步骤同4.2.6-4.2.9。

5工程措施

5.1施工方案制定

5.1.1  污染土壤微生物修复宜采用以下几种方式：

1  表面喷淋法；

2  深层渗管法；

3  高压旋喷法。

5.1.2  土壤渗透性好，菌液能从表面直接渗入待修复土壤且达到修复深度的，宜采用表面喷淋法。

5.1.3  土壤渗透性差的，宜采用表面喷淋法和深层渗管法相结合或表面喷淋法与高压旋喷法相结合的方式进行。

5.2表面喷淋法

表面喷淋法施工作业应按照下列程序进行：

1  表面喷淋法根据喷淋面积和喷头喷淋半径，确定需要布设的喷头和管道直径、间距，计算水泵、电缆、喷头、管道及接头规格和数量。

2  施工之前，施工人员应按照设计方案熟悉菌液喷淋布局，对所有水泵、电缆、喷头、管道和接头的规格及材质进行核对，严格按照设计方案进行施工。

3  管线布设应远离易燃、易爆和强烈腐蚀性材料，不能与其它的管道或电缆同沟铺设。

4  塑料材质软管通常采用卡箍进行连接，塑料管道与金属管道连接应采用法兰连接或转换接头连接。

5  菌液喷头须固定于支撑桩柱上，喷头管垂直于地面，且桩柱高度不得超过喷嘴高度。

6  安装完毕后，检查连接是否牢固，无明显缺陷再按规定要求进行喷淋测试，检查是否有漏液、喷淋盲区等，若不合格应及时处理。

7  准确计算每个区域菌液用量，根据喷淋速度计算每个区域总喷淋时间，做好相应的喷淋计划。

8  根据待修复土壤渗透性确定单位面积喷淋量和频率，对每天的喷淋量应分区域做好记录。

5.3渗管法

渗管法施工作业应按照下列程序进行：

1  渗管法根据修复面积和渗透半径，确定需要布设的渗管直径和管道间距，计算水泵、电缆、渗管、管道及接头规格和数量。

2  施工之前，安装人员应按照设计方案熟悉菌液渗管布局，对所有管材、管件的规格和材质进行核对，严格按照设计方案进行施工。

3  根据设计方案，在待修复土壤范围内打渗管安装孔，孔直径保证管道顺利竖直安装。

4  按照设计方案的渗孔数量、布局和直径要求在渗管上打孔，渗管应有防止渗孔堵塞的工程措施。

5  渗管一端封闭，封闭端向下植入待修复土壤渗管安装孔内，将渗管安装孔和渗管之间的缝隙填实。

6  按照设计将渗管、菌液输送泵和菌液培养容器通过管道连接。

7  安装完毕后，检查管道连接，进行开泵测试，若有漏液及时处理。

8  准确计算每个区域菌液的用量，根据渗透速度计算每个区域总的渗透时间，做好相应的施工计划。

5.4高压旋喷法

高压旋喷法施工作业应按照下列程序进行：

1  施工人员应按照设计方案熟悉菌液高压旋喷的打孔布局，控制旋喷速度和菌液流量。

2  菌液旋喷产生的孔洞要及时回填压实。

6过程监测

6.1过程监测采样

6.1.1  过程监测采样宜采用以下几种方式：

1  监测井采样法；

2  人工钻孔采样法；

3  机械钻孔采样法。

6.1.2  监测井采样法宜按照下列程序进行

1  施工人员应按照设计方案熟悉监测井布局，对所有管材、管件的规格和材质进行核对，严格按照设计方案进行施工。

2  按照设计的开孔数量、布局和直径要求在取样管上打孔，管道应有防止渗孔堵塞的工程措施。

3  监测井地上部分采用可开盖式密封方式，另一端永久封闭。

4  封闭端向下插入安装孔内，监测井的渗孔应在地面以下。

5  监测井插入安装孔后应重新对监测井和安装孔之间的缝隙进行密封。

6  可根据设计通过取样器定期从监测井采样。

7  监测井施工参照《地下水监测井建设规范》（DZ/T0270）

6.1.3  人工钻孔采样宜按照下列程序进行

1  施工人员应按照设计方案熟悉采样点布局。

2  在指定采样点打孔，根据设计监测的深度取得土壤样品。

6.1.4  机械钻孔采样宜按照下列程序进行

1  施工人员应按照施工设计方案熟悉采样点布局。

2  采用机械在指定采样点打孔，根据设计监测的深度取得土壤样品。

6.2样品保存和运输

采集的样品检测前应低温保存和运输。

6.3样品检测

参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》 (GB36600)进行。

7安全防护要求

7.0.1  微生物培养的菌液池或菌液桶应做好防止人或动物掉入的措施；

7.0.2  进入现场的人员对于各类污染物应做好人身安全防护。

8验收要求

参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》 (GB36600) 和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》 (GB15618)进行，结合修复的目标对项目进行验收。

本标准用词说明

1为方便在执行本标准条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2条文中指明应按其它有关标准执行的写法为：“应符合……中规定（或要求）”。

引用标准名录

《场地环境调查技术导则》（HJ25.1）

《场地环境监测技术导则》（HJ25.2）

《污染场地风险评估技术导则》（HJ 25.3）

《污染场地土壤修复技术导则》（HJ25.4）

《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则》（HJ25.5）

《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》（HJ25.6）

《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166）

《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91）

《地下水监测井建设规范》（DZ/T0270）

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》 (GB36600)

《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》 (GB15618)

中华人民共和国行业标准

微生物法修复化工污染土壤技术标准

HG/TXXXXX-201X

条文说明

目  录

1总则	15

3基本规定	17

4微生物的筛选、驯化及放大培养	18

4.1微生物的筛选、驯化宜按照下列程序进行	18

4.2微生物放大培养	18

5工程措施	20

5.2表面喷淋法施工作业应按照下列程序进行	20

5.3渗管法施工作业应按照下列程序进行	20

6过程监测	21

6.2样品保存和运输	21

7安全防护要求	22

1总则

1.0.1  土壤是生命之基，万物之母。土壤和空气、水一样，是构成生态系统的基本要素，是人类赖以生存的物质基础，也是经济社会发展不可或缺的宝贵自然资源。加强土壤污染防治，事关广大人民群众身体健康，事关经济社会可持续发展，事关生态文明建设和中华民族永续发展。

长期以来，由于我国总体粗放的经济发展方式和产业结构及布局的不尽合理，污染物排放总量较高，而土壤作为大部分污染物的最终受体，其环境质量受到显著影响。据近期土壤污染状况调查结果显示，全国土壤环境状况总体堪忧，局部地区污染较重，土壤环境压力持续加大。随着城市化的不断发展，搬迁后的化工企业原址土壤污染较为严重，在我国土壤污染中占据一定比重。因此，修复化工污染土壤是我国土壤修复工作中重要的一环，具有较大的意义。

党中央、国务院高度重视土壤环境保护工作，习近平总书记强调，环境保护事关国家发展大局，事关人民群众生产生活，事关中华民族未来生存环境；生态环境特别是大气、水、土壤污染严重，已成为全面建成小康社会的突出短板；扭转环境恶化、提高环境质量是广大人民群众的热切期盼，是“十三五”时期必须高度重视并切实推进的一项重要工作；要强化大气、水、土壤等污染防治，加快土壤重金属污染区治理。李克强总理指出，良好生态环境是提升人民生活质量的重要内容，也是全面建成小康社会的应有之义，要坚决向污染宣战并铁腕治理，以改善大气、水、土壤环境为重点，对生态环境领域存在的突出问题彻底整改，实施土壤修复工程，加强污染治理和生态保护，严格环境风险管控，同时统筹把握好发展与保护的关系，下决心走出一条经济发展与环境改善双赢之路。

2016年5月31日，国务院继《大气十条》、《水十条》之后，又印发了《土壤污染防治行动计划》（土十条），提出到2020年，全国土壤污染加重趋势得到初步遏制，土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障。“土十条”明确指出，实行土壤污染治理与修复终身责任制，而且要出台一系列保障措施。

在此形势下，我国土壤修复工作迅速开展起来，虽然我国在土壤修复上起步较晚，但发展态势良好，参与这一工作的企业已从2010年的10家发展到超过千家，修复技术也得到快速发展。

目前土壤污染修复技术大致有物理修复技术，包括物理分离修复、蒸汽浸提修复、电动力学修复、热力学修复等；化学修复技术，包括固化/稳定化技术、化学淋洗修复、氧化/还原技术、光催化降解技术和电化学动力学修复技术等；植物修复技术；微生物修复技术及各种技术的联合修复技术。各种修复技术针对的污染物不同，修复场合不同，特点也各异，应该说各有千秋，而微生物修复技术以其成本低，操作简单，环境友好等特点受到青睐。

目前的土壤修复市场，各项修复技术各显其神通，但都没有标准和规范，使得这一市场的操作和监管无序，国务院发布的《土十条》中，提出了十项“硬任务”，其中之一就是：推进土壤污染防治立法，建立健全法规标准体系。指出：到2020年，土壤污染防治法律法规体系基本建立，系统构建标准体系。遵循这一精神，在多次实施效果显著的基础上，编制本标准。

1.0.2  化工企业或化工工业园区及周边其它性质用地由于化工生产、存储、运输、排放等过程中造成的污染土壤，在场地调查、监测及实验的基础上，技术方案制定、设计、施工及验收中使用本标准。经实验结果表明不能通过微生物方法处置达到国家或行业现行污染控制标准或经检测和实验表明污染物具有生物毒性的不适用本标准。

3基本规定

3.0.1  微生物法土壤修复工作流程包括场地调查、监测、风险评估、修复目标制定、修复方案编制、方案设计、施工、验收、后期环境监控等环节。其中场地调查、监测、风险评估、修复目标制定属于项目开展前期工作，后期环境监控工作属于项目验收后的常规性管理工作。作为技术标准，本标准仅对项目实施期的方案设计、施工及验收进行规定。

3.0.2  通过场地调查明确拟修复土壤的污染物种类、浓度、空间分布等信息，通过风险评估确定污染物的影响程度，在此基础上确定修复目标、修复目标值和修复区域，从而明确验收的依据。

3.0.3  微生物法修复化工污染土壤需要针对不同污染物选取特定的微生物，通过试验确定微生物修复污染土壤的可行性，进而优化修复技术工艺参数，确定设计方案。

3.0.4  因化工污染土壤污染物种类的多样性和复杂性，修复所需的微生物物种和修复所需条件存在差异，需要对微生物修复条件进行优化和效果验证。对场地调查和风险评估后修复技术筛选时选择微生物修复的土壤，开展可行性验证和条件优化试验。

3.0.5  拟修复土壤由于各个区域污染物的种类、含量存在差异，所采用的修复微生物物种和修复强度也应该有差异，应制定有针对性的修复方案和修复策略，以求达到整体的修复目标。

4微生物的筛选、驯化及放大培养

4.1微生物的筛选、驯化

1  待修复污染土壤和其它存在类似污染物的外源土壤可能含有修复污染土壤的微生物，从外源土壤采集样品能够提高筛选出修复微生物的概率。化工污染土壤污染物种类具有多样性和复杂性，修复所需的微生物物种也存在多样性，对污染物的种类和含量进行检测的目的是为筛选有针对性的修复微生物。

2  不同土层氧含量不同，好氧微生物和厌氧微生物在土壤中的分布不同，从不同土层取样可筛选不同习性的微生物。表层土是指空气可渗入的土壤，最大深度一般在5mm左右；深层土是指空气难以渗入的土壤，深度一般大于100mm，具体深度可根据土壤的渗透性确定。样品在4℃条件下进行运输和储存能够更好的保持土壤样品原有微生物的种群结构。

3  微生物的筛选需要特定的污染物对微生物种群调整形成筛选压力，污染物浓度过低会使筛选压力过低，不利于微生物种群的调整和目标微生物的分离；但是，污染物浓度过高会造成微生物死亡，所以需要设置一定的浓度梯度。以待修复土壤当地的气候条件确定培养条件，可使所筛选微生物在修复现场达到最佳修复效果。

4  因微生物对于污染物作用时间存在差异，表现出修复效果的时间也存在差异，正文中所指一定时间一般是0-15天。若检测效果不明显，可以在0-30天内间歇性检测，具体检测时间间隔根据实际情况确定。

5  若第一轮微生物筛选有修复效果，但未达到预期，需进一步筛选和驯化；若第一轮微生物筛选已经达到预期修复效果，则不需进行进一步的筛选和驯化。直至两轮筛选间微生物的修复效果没有明显改变或微生物的修复达到预期效果，即得到待修复污染土壤所需最终目标菌液。

4.2微生物放大培养

4.2.6  微生物放大按指定的放大比例进行，不能放大过快，否则会导致微生物种群结构失衡。

4.2.8  微生物生长温度差异较大，温度过高或过低均会影响微生物生长，多数微生物培养温度在20-40℃之间。

4.2.9  如培养期未满即进行下一级菌种放大，会导致微生物种群结构失衡造成培养失败；此时喷淋会导致微生物修复效果降低。培养期满一般微生物浓度会达到107个/ml以上。此时，20-30℃条件下，微生物生长周期通常为5-10天；30-40℃条件下，微生物生长周期通常为3-5天。

4.2.10  修复污染土壤所需的微生物量与待修复场地的污染物浓度、种类、项目修复期的要求和前期的修复效果检测过程中的反应时间相关，需要针对具体项目和前期试验效果确定，并通过计算得到结果。

5工程措施

5.2表面喷淋法

1  管道和喷头设置要保证污染场地喷淋作业的全覆盖。

3  管线内菌液对环境及材料不存在腐蚀及污染作用，遇到原有管线或电缆等设施时，由项目实施单位自行解决管线交叉问题。

7  菌液用量与待处理土壤的污染物种类、含量、土壤孔隙率和透水性等因素相关，既不能不够，亦不能太过量，一般掌握最低用量已达到浸透待处理土壤的要求为宜，具体根据项目试验及实际修复情况确定。

8  单位面积喷淋量和频率的判断依据是喷淋菌液能够及时渗入，待修复土壤表面不出现大面积积水和菌液外流。当表面出现积液时暂时停止喷淋。

5.3渗管法

4  渗孔数量、布局和直径应保证渗管内的菌液在设计时间内能够渗透到设计范围的待修复土壤中，与土壤孔隙率和密实程度相关，计算以现场土质情况确定。渗孔直径和布局按照设计图纸实施。

6过程监测

6.2样品保存和运输

活性微生物样品保存温度一般为4℃，理化样品保存温度一般在-20℃，如液体样品需要冷冻保存，不可采用玻璃瓶，防止液体结冰后体积膨胀造成炸裂。

7安全防护要求

7.0.2  针对不同种类的污染物，现场人员按照相应的防护机制穿戴好防护服、安全手套、目镜、防毒面具等。