备案号：XXXXX-20XX

中华人民共和国化工行业标准   HG

HG／TXXXXX—20xx

橡胶工厂物流设计规范

Design code for logistics of rubber factory

（征求意见稿）

20xx-xx-xx发布                                               20xx-xx-xx实施

| 中华人民共和国工业和信息化部 发布 |  |
| --- | --- |

中华人民共和国化工行业标准

橡胶工厂物流设计规范

HG／TXXXXX—20xx

主编部门：中国石油和化工勘察设计协会

批准部门：中华人民共和国工业和信息化部

实施日期：20xx年xx月xx日

前言

本规范是根据工业和信息化部办公厅《关于印发2019年第三批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科【2019】195号）的要求，由中国石油和化工勘察设计协会主编部门，委托中国石油和化工勘察设计协会橡胶塑料设计专业委员会负责组织，中国化学工业桂林工程有限公司为主编单位，会同参编单位编制。

本规范在编制过程中，编制组进行了广泛的调查研究，提出橡胶工厂物流的设计规范，以满足创新驱动、智能制造、绿色发展的需要，符合橡胶工业的发展方向。参照国内外类似行业做法和实操，结合国内行业多年经验，体现橡胶行业的特点和特殊性；为实现橡胶工厂的物流实施提供设计依据，将未连续的工艺过程连接起来，形成一个连续、可控的工艺流程，以适应新发展需要。在广泛征求意见的基础上，制定本规范，最后经审查定稿。

本规范共分6章，主要内容包括总论、术语、基本规定、物流设计、物流设备、物流信息化系统；

本规范由工业和信息化部负责管理，由中国石油和化工勘察设计协会负责日常管理，由中国化学工业桂林工程有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见和建议，请与中国化学工业桂林工程有限公司联系（联系地址：，邮编：，电话：）以供今后修订时参考。

本规范主编单位、参编单位、参加单位、主要起草人和主要审查人

主编单位：中国化学工业桂林工程有限公司

参编单位：蓝星工程有限公司

青岛橡建工业工程有限公司

萨驰华辰机械（苏州）有限公司

双钱轮胎集团有限公司

浦林成山（山东）轮胎有限公司

万向新元科技股份有限公司

巨轮智能装备股份有限公司

青岛星华智能装备有限公司

上海新时达机电科技有限公司

浙江捷创智能技术有限公司

中国石油和化工勘察设计协会橡胶塑料设计专业委员会

参加单位：大连橡胶塑料机械有限公司

青岛科力达机械制造有限公司

主要起草人：

主要审查人：

- 目次

1	总论	1

2	术语	2

2.1	物流	2

2.2	信息化	4

3	基本规定	5

3.1	物流设计要求	5

3.2	物流设备要求	5

3.3	物流信息化系统一般规定	5

4	物流设计	6

4.1	原材料物流设计	6

4.2	炼胶物流设计	7

4.3	半制品物流设计	8

4.4	成型-硫化物流设计	9

4.5	检测物流设计	10

4.6	成品物流设计	10

4.7	其他物流设计	12

4.8	物流集成化设计	12

5	物流设备	13

5.1	管道输送设备	13

5.2	自动输送及存储设备	13

5.3	其他设备	15

5.4	运输车辆	15

5.5	工装	15

6	物流信息化系统	17

6.1	一般规定	17

6.2	物流信息采集系统	17

6.3	物流信息传输系统	18

6.4	物流信息存储系统	18

6.5	物流信息管理系统	18

6.6	物流信息安全	19

本规范用词说明	21

引用标准名录	22

附：条文说明	23

Contents

1	General principles	1

2	Terminology	2

2.1	Logistics	2

2.2  Informatization	4

3  Basic regulations	5

3.1	Logistics design requirements	5

3.2	Logistics equipment requirements	5

3.3	General regulations of logistics information system	5

4	Logistics design	6

4.1  Raw material logistics design	6

4.2  Rubber mixing logistics of design	7

4.3  Semi-finished logistics design	8

4.4  Building and curing logistics design	9

4.5  Checking and inspection logistics design	10

4.6  Finished product logistics design	10

4.7  Other logistics design	12

4.8  Integrated logistics design	12

5  Logistics equipment	13

5.1  Pipeline transportation equipment	13

5.2  Automatic conveying and storage equipment	13

5.3  Other equipment	15

5.4  Transport vehicles	15

5.5  Tooling	15

6  Logistics information system	17

6.1  General regulations	17

6.2  Logistics information collection system	17

6.3  Logistics information transmission system	18

6.4  Logistics information storage system	18

6.5  Logistics information management system	18

6.6  Logistics information security	19

Explanation of wording in this code	21

List of quoted standards	22

Appendix: Explanation of the provisions

# 总论

- 1.0.1为了提升橡胶工厂物流自动化水平，降低工人劳动强度，配合智能化工厂建设，促进橡胶工业的转型升级，制定本标准。

1.0.2本标准适用于轮胎、胶管、胶带等工厂新建、改建和扩建工程项目中生产过程的物流设计。其他橡胶制品参照执行。

1.0.3橡胶工厂工程项目的物流设计除应符合本标准外，应符合国家现行有关标准规范的规定。

# 术语

## 物流

仓库货物周转率 warehouse goods turnover rate

衡量货物周转速度的指标。一般用一定时期内出库量与平均库存量的比率来表示。

库存 stock

储存作为今后按预定的目的使用而处于闲置或非生产状态的物品。广义的库存还包括处于制造加工状态和运输状态的物品。

库存周期 inventory cycle time

库存物品从入库到出库的平均时间。

分拣输送系统 sorting and picking system

采用机械设备与自动控制技术实现物品分类、输送和存取的系统。

自动化立体仓库 automatic storage and retrieval system(AS/RS)

由高层货架、巷道堆垛起重机（有轨堆垛机）、入出库输送机系统、自动化控制系统、计算机仓库管理系统及其周边设备组成，可对集装单元物品实现机械化自动存取和控制作业的仓库。

重力式货架 live pallet rack

一种密集存储单元物品的货架。在货架每层的通道上，都安装有一定坡度、带有轨道的导轨，入库的单元物品在重力的作用下，由入库端流向出库端。

移动式货架 mobile rack

可在轨道上移动的货架。

驶入式货架 drive-in rack

可供叉车（或带货叉的无人搬运车）驶入并存取单元托盘物品的货架。

码垛机器人 robot palletizer

能自动识别物品，将其整齐地、自动地码（或拆）在托盘上的机电一体化装置。

牵引车 tow tractor

用以牵引一组无动力台车的搬运车辆。

自动导引车 automatic guided vehicle(AGV)

具有自动导引装置，能够沿设定的路径行驶，在车体上具有编程和停车选择装置、安全保护装置以及各种物品移载功能的搬运车辆。

往复式垂直输送机 reciprocating vertical elevator

利用载货台的上下往复运动实现货物的垂直搬运的输送设备。

连续式垂直输送机 continuous vertical elevator

在指定的垂直方向两点间连续进行物品垂直搬运的输送设备。

螺旋式输送机Spiral conveyor

采用螺旋输送方式实现物品的垂直搬运。通常以链板或辊子作为承载载体，实现货物连续输送的输送设备。主要用于实现箱、罐类货物的垂直输送等。

辊子输送机 roller conveyor

以辊子为载体，通过辊子转动实现物品传输的输送设备。主要分为动力辊子输送机和无动力辊子输送机。常用的结构形式有：直线式、弯道式、斜坡式、伸缩式及叉道形式等。

带式输送机 belt conveyor

以输送带作为承载和牵引构件，连续输送成件品的输送设备。常用的输送带有胶带、网带等。常用的结构形式有直线、转弯、斜坡等。

链式输送机 chain conveyor

以链条作为牵引和承载载体，实现货物连续输送的输送设备。主要用于单元货物输送等。

悬挂输送机 hanging conveyor

牵引件携带载荷沿空间轨道连续运行的输送设备。

电动单轨系统 electrified monorail system(EMS)

电动单轨系统，以单一轨道或梁支撑/悬挂车厢，以电机驱动，并提供导引作用而运行的轨道式运输系统。

## 信息化

条形码(Bar code)

用以标识物流领域中具体实物的一种特殊代码。

二维码（QR code）

是用某种特定的几何图形按一定规律在平面（二维方向上）分布的、黑白相间的、记录数据符号信息的图形。

射频识别（RFID,Radio Frequency Identification）

通过无线射频方式进行非接触双向数据通信，利用无线射频方式对记录媒体（电子标签或射频卡）进行读写，从而达到识别目标和数据交换目的的技术。

MES（Manufacturing Execution System）：生产制造执行系统。

ERP（Enterprise Resources Planning）：企业资源计划系统。

WMS（Warehouse Management System）：仓储管理系统。

WCS（Warehouse Control System）：仓储控制系统。

# 基本规定

## 物流设计要求

橡胶工厂设计宜采用降低劳动强度、实现信息传递的生产及物流设备。

物流规划应结合工艺生产需求设计高效、快捷物流路线，运输过程不宜交叉。人流、物流路线应独立规划。运输及存储立体空间综合考虑，提高生产车间空间利用率。

应符合GB 50016《建筑设计防火规范》及GB 51157 《物流建筑设计规范》

应符合国家及行业现行安全规范标准。

## 物流设备要求

物流设备应满足生产过程中原材料、半制品、成品所需的分拣、运输及存储要求。同时需实现信息采集及交互，保证数据采集的实时性和准确性，建立设备数据库。

## 物流信息化系统一般规定

物流信息化系统组成

- 物流信息化系统宜由物流信息采集系统、物流信息传输系统、物流信息处理系统组成。

物流信息化系统工程设计

- 物流信息化系统工程设计宜根据物流系统的规模和功能需求等实际情况，选择配置相关的信息化系统。

# 物流设计

## 原材料物流设计

各种原材料宜根据材料特性及存储要求存放于仓库、棚库或储罐中。

原材料仓库宜与炼胶车间邻近或相连，硫黄仓库和汽油仓库宜分别布置在距生产车间较远的厂区边角地段。

应根据日卸车数设置周转区域及停车等待区。

应根据同时卸车数设置接驳卸货口。同时卸车数量计算如下：

- 同时卸车数量=日入库量/[（入库工作时长/卸车周期）×单台车货物重量]*

- *说明：如有多种货物需分别计算。

卸货及分拣整理区宜结合需求，综合考虑布置。

仓储形式选择

- 1外形不稳定，易变形，存量要求不高的货物宜选用平放式仓储。

- 2入出库节拍不高，存量要求较高的货物宜选用货架式仓储。

- 3入出库节拍高，能实现工装标准化管理，存量要求较高的货物宜选用自动化立体仓库。

平放式仓储

- 1布置规划

- 设计面积=（日用量×库存周期/单位面积存放量）/面积利用系数*

- *：如有多种货物需分别计算，面积利用系数需根据设计中采用的搬运车辆、存放器具和存放区周围的条件等具体情况确定，一般取0.5。

2主通道应采用双向通道。

3往复输送型支路通道宜采用双向通道，循环输送型支路通道宜采用单向通道。

货架式仓储

- 1布置规划宜根据储存要求及储存量进行储位及高位叉车运行通道进行布置。

- 2货架间距应满足叉车运行及叉取货物要求。

3主通道应采用双向通道。

4往复输送型支路通道宜采用双向通道，循环输送型支路通道宜采用单向通道。

自动化立体仓库

1应考虑不同货物种类存放形式的标准化，应在库前设置整理区，宜使用厂内流转标准工装进行统一存放。

2品种单一，无先进先出要求，存量要求较高，存放面积紧张的原材料存储宜选择密集库形式。

3流转节拍高，品种多，严格先进先出的原材料宜选择单深位货架形式。

4流转节拍较低，无严格先进先出要求的原材料宜选择双深位货架形式。

5根据节拍要求，堆垛机可选择直道或弯道。

6入库节拍应根据工作时长，卸车数量及卸车周期计算。

7出库节拍应配合生产节拍需求。

8应设置检修通道。

## 炼胶物流设计

炭黑和油料宜采用自动称量和自动投料系统。

化工原材料自动称量后宜通过运输小车或输送线进行输送。

生胶通过叉车或输送线输送，切胶可集中处理，通过EMS等输送方法送至投料工位，亦可送至机台附近进行。

经叠片后的整垛胶片运输可通过叉车、液压托盘车、AGV、RGV、输送线等方式输送。

物流通道

- 1兼顾设备安装及检修用物流通道宜根据运输设备及部件规格尺寸设计。

- 2主通道应采用双向通道。

- 3往复输送型支路通道宜采用双向通道，循环输送型支路通道宜采用单向通道。

多层部分宜设载货电梯或机械化垂直输送装置。

胶片暂存

1根据炼胶生产节拍、产量、工艺及生产需求确定胶片存量。

2  胶片存放垛数计算如下：

存放垛数=胶片存量/单垛重量*

*说明：单垛重量的确定可根据胶片收胶车数或者固定重量确定，单垛高度不宜高于1200mm，稳定性较差的胶料宜根据胶料特性进行收取控制。

3胶片平放及简易货架

宜规划胶片集中缓存区，混炼胶宜存放于投料层，终炼胶宜存放于一层。

4胶片立体存放

1）宜选用单深位货架。

2）母炼胶一层入库，二层出库送至密炼机投料称量装置。

3）终炼胶一层入库，出库至后工序。

4）应根据生产节拍，结合每垛收胶车数确定巷道数量。

## 半制品物流设计

宜规划终炼胶缓存区。

终炼胶片运输可采用叉车、液压托盘车、AGV、RGV、输送线等方式输送。

卷取式收取半制品

1工字轮及卷轴卷取，宜采用吊车进行吊运上、下线，可选用吊车，EMS，带托架输送线，叉车，AGV等方式输送。

2台车卷取，可选用吊车，EMS，叉车，AGV，牵引车等方式输送。

集装式收取半制品宜选用叉车，AGV，牵引车等方式输送。

单件输送的半制品，宜根据产品特征规划运输方式。

物流通道

1兼顾设备安装及检修用物流通道宜根据运输设备及部件规格尺寸设计。

- 2主通道应采用双向通道。

- 3往复输送型支路通道宜采用双向通道，循环输送型支路通道宜采用单向通道。

半制品暂存

1根据生产线节拍、产量、工艺及生产需求确定半制品存量。

2存放台数计算如下：

存放台数=（成品班产量/班生产时长）×存放周期/单台工装成品标载量

3平放及简易货架宜根据搬运设备进行平面及通道布置。

4自动化立体存放

1）宜选用单深位货架。

2）线边存放。

3）综合集中存放。

## 成型-硫化物流设计

成型制品从成型设备下线宜设计吊运设备或搬运机器人

成型制品输送

1卷取式成型制品输送，宜选用吊车、EMS、带托架输送线、叉车、AGV等方式输送。

2单件成型制品输送，根据制品特征，宜选用吊车、EMS、自动输送线、桁架机器人、叉车、AGV等方式输送。

3集装式成型半品输送，宜选用吊车、叉车、AGV等方式输送。轮式工装可选用牵引车进行输送。

物流通道

1兼顾设备安装及检修用物流通道宜根据运输设备及部件规格尺寸设计。

2  主通道应采用双向通道。

3  往复输送型支路通道宜采用双向通道，循环输送型支路通道宜采用单向通道。

成型制品暂存

1成型工序与硫化工序间宜规划成型制品暂存区。

2暂存数量应结合工艺停放需求，成型生产节拍，硫化生产节拍，规格品种，运输方式确定。

3平放及简易货架宜根据搬运设备进行平面及通道布置。

4自动化分拣存放

1）半钢子午胎及全钢载重子午胎宜设置自动化龙门分拣库或自动化立体库。

2）规格较少，存量要求较少，宜选用自动化龙门分拣库。

3）规格较多，存量要求较多，宜选用自动化立体库。

## 检测物流设计

检测工序宜设置自动化连续检测系统，大型成品不宜设计连续检测系统的宜配置吊车，叉车，搬运机器人等装置。

自动输送至成品仓储宜在成品仓储规划包装分拣区。

人工输送至成品仓储宜在检测工段区域完成包装分拣。

物流通道

1兼顾设备安装及检修用物流通道宜根据运输设备及部件规格尺寸设计。

2  主通道应采用双向通道。

3  往复输送型支路通道宜采用双向通道，循环输送型支路通道宜采用单向通道。

## 成品物流设计

应根据日装车数设置周转区域及停车等待区。

应根据同时装车数设置接驳装货口。同时装车数量计算如下：

- 同时装车数量=日出库量/[（出库工作时长/装车周期）×单台车货物重量]*

- *说明：如有多种货物需分别计算。

分拣及装货整理区宜结合需求，综合考虑布置。

仓储形式选择

- 1包装形式不规则，存量要求不高的货物宜选用平放式仓储。

- 2入出库节拍不高，存量要求较高的货物宜选用货架式仓储。

- 3入出库节拍高，能实现工装标准化管理，存量要求较高的货物宜选用自动化立体仓库。

平放式仓储

- 1布置规划

- 设计面积=（日用量×库存周期/单位面积存放量）/面积利用系数*

- *说明：如有多种货物需分别计算，面积利用系数需根据设计中采用的搬运车辆、存放器具和存放区周围的条件等具体情况确定，一般取0.5。

2主通道应采用双向通道。

3往复输送型支路通道宜采用双向通道，循环输送型支路通道宜采用单向通道。

货架式仓储

- 1宜根据储存要求及储存量进行储位及叉车运行通道布置。

- 2货架间距应满足叉车运行及叉取货物要求。

3主通道应采用双向通道。

4往复输送型支路通道宜采用双向通道，循环输送型支路通道宜采用单向通道。

自动化立体仓库

1应考虑不同货物种类存放形式的标准化，应在入出库前设置分拣区进行成品分拣，宜使用厂内流转标准母托进行统一存放。

2品种单一，无先进先出要求，存量要求较高，存放面积紧张的成品存储宜选择密集库形式。

3  流转节拍高，品种多，严格先进先出的成品宜选择单深位货架形式。

4流转节拍较低，无严格先进先出要求的成品宜选择双深位货架形式。

5根据节拍要求，堆垛机可选择直道或弯道。

6出库节拍应根据工作时长，装车数量及装车周期计算。

7入库节拍应配合生产节拍需求。

8应设置检修通道

## 其他物流设计

多层建筑不同层之间物料运输宜采用载货电梯或提升机。

小型硫化模具宜采用叉车运输，大型硫化模具宜采用拖车运输。

内胎垫带宜采用自动装填系统。

## 物流集成化设计

应结合工艺生产规划，从原材料进厂到最终成品出库，集成规划全流程物流输及存储方案。

宜采用数字化仿真方法对生产布置、车间物流等关键因素进行模拟仿真，对生产流程进行数据分析，通过数据分析和过程模拟后再通过可视化进行呈现并形成数据报表指导规划设计。

# 物流设备

在橡胶工厂中，为了组织均衡、稳定地生产，加强物流的机械化、自动化、信息化和智能化，已成为生产过程中的必需环节。

## 管道输送设备

气力输送系统

- 1适用于不易破碎颗粒、粉料物料的输送。主要用于炭黑等粉料输送。

- 2气动送样系统，用于混炼胶的快检取样输送。

管路输送系统用于油料等液体输送。

## 自动输送及存储设备

空中输送

1电动单轨系统 (EMS)

1）根据工艺要求，EMS设置环形轨道或往复双向轨道，应规划上料工位及下料工位，预留维修工位空间。

2）合理布置EMS运行路线，根据设备及通道净高要求确定离地高度，结合运送物料的高度及管道、桥架、风管等辅助设施占用空间确定车间高度。

3）厂房立柱，梁等预留轨道安装条件，亦可独立立柱支撑，需合理布置物流路线，避免与设备干涉，或影响地面物流。

4）应设置安全护网。

2桁架机械手

1）合理布置运行路线，往复输送物料需结合生产节拍规划路线长度。

2）厂房立柱预留轨道安装条件，亦可独立立柱支撑，需合理布置物流路线，避免与设备干涉，或影响地面物流。

3轻型悬挂输送机

厂房立柱，梁等预留轨道安装条件，亦可独立立柱支撑，需合理布置物流路线，避免与设备干涉，或影响地面物流。

地面输送

1   RGV输送，根据工艺生产需求，可选用环形轨道式RGV多台车同时工作或直线往复式RGV，单台车做直线往复式运动

2  AGV输送

1）轮胎生产过程中胎面格栅车的自动运输宜选用潜入式AGV，托盘类，台车类的工装运输宜选用叉取式AGV。

2）合理规划AGV路线，根据运行路线规划情况，分为单向循环路线和双向运行路线，通道宽度需根据运送货物宽度进行设置，起落位置需根据AGV小车的转弯半径预留足够回转空间

3）需规划AGV充电换电站点。

线体输送

1）根据工艺生产需求及运输物料特性可选用皮带式输送机、螺旋输送机、斗式提升机、滚筒输送机、板链输送机、网带输送机和链条输送机。

2）输送机可直接安装于地面，亦可使用架空平台，架空平台需留有检修走道，厂房立柱，梁等预留轨道安装条件，亦可独立立柱支撑，需合理布置物流路线，避免与设备干涉，或影响地面物流。

垂直输送

将不同高度的输送机连接并保持连续的物料运输宜选用垂直输送设备。

龙门分拣系统

1 轮胎胎坯或成品的缓存及分拣宜选用龙门分拣系统。

2 胎坯分拣宜设置于成型工段及硫化工段之间，成品分拣宜设置于入库前及出库后。

自动化立体仓库

立体仓库需结合货物规格重量，存储量，周转节拍等因素规划库位、巷道，规划库区高度及预留地面荷载条件、喷淋条件。

## 其他设备

起重机

1）生产线上、下料工位物料输送宜选用起重机。

2）根据货物重量及厂房跨度选择。

电梯

多层车间载运货物宜选用载货电梯。

## 运输车辆

叉车

叉车使用于物料的装卸、搬运和堆垛。厂内外运输及承载较重的物品宜选用燃油叉车，车间内部及货架间短距离运输宜选用电瓶叉车。重量较轻及体积较小的原材料、半制品等工位间的输送宜选用手动液压叉车。

牵引车

牵引车适用于厂内采用轮式工装进行收取的半制品进行牵引装运。

## 工装

选择及定制原则

1存放产品的特性及要求。

2生产线上、下料要求。

3前后工序的生产节拍及周期要求。

4采用的运输方式。

5采用存储方式。

好运箱

适用于生胶等原材料周转及存放。

托盘

适用于原材料、混炼胶片、终炼胶片、成品等周转及存放。

货笼

适用于不规则包装的原材料、半成品、成品等周转及存放。

百叶车

适用于单件扁平制品周转与存放，如轮胎胎面、垫胶、内胎、胎圈等。

格栅车

适用于满足胎面挤出线自动收取，自动上料成型机的全钢子午胎胎面周转及存放。

工字轮

适用于打卷收取制品的周转及存放。

台车

适用于要求自动卷取及导开制品的周转及存放。

存胎托盘

适用于成型后胎坯的周转及存放。

存放架（存放小车）

适用于用于半制品及成品存放。

卷轴

适用于大卷钢丝帘布或纤维帘布存放的轴杆。

# 物流信息化系统

## 一般规定

物流信息化系统基础设施功能应符合下列要求

1应以满足物流系统的使用功能为目标，确保系统信息资源共享和优化管理；

2应以物流系统规模、业务等为依托，建立实用、可靠和高效的信息化系统；

3应根据需要对物流系统各类信息，予以接受、交换、传输、存储、检索和显示等综合处理，并提供符合信息化应用功能所需的各类信息设备系统组合的设施条件。

物流信息化系统基础设施配置应符合下列要求

1应具有对智能物流设备系统进行信息通信、信息采集和信息处理的能力。

2集成的通信协议和接口应符合相关技术标准。

3应具有可靠性、容错性、易维护性和可扩展性。

## 物流信息采集系统

物流信息采集系统应分为自动化信息采集和人工信息采集。

人工信息采集应作为自动化数据采集的补充方式或替代方式，适用于自动化采集实现难度较大、经济成本较高的现场。

人工信息采集包括:采用手工填表、条码扫描仪、手持终端等模式。

自动化采集包括：以太网模式、数据采集卡、组态软件采集、RFID无线采集、视觉系统采集等。

自动化采集接口标准

1以太网接口：宜满足TCP/IP传输协议。

2条形码标准：应统一编码形式，统一编码格式。

3其他数据接口标准：总线、OPC UA、MQTT等数据标准。

## 物流信息传输系统

一般规定

橡胶工厂物流信息传输系统应当与工厂其他信息化设施构成一个系统的整体，而不是独立存在、互不兼容、互不联系。

综合布线系统

进行综合布线系统设计时应充分考虑物流系统及其管理系统需求。

无线网络覆盖系统

在进行物流系统WLAN的设计必须尽可能保证各类物流设备在移动过程中，电波的传送和接收稳定可靠，不发生中断。应具有较高的可靠性和可容错功能，以保证各种应用的正常运行。应具备在线故障恢复能力，关键设备、模块、线路能做到实时备份、均衡负载和自动故障切换。且具有有效的安全控制机制，以防止机密泄露和影响正常工作。无线网络系统应采用国际标准，且支持各种通讯协议。

RFID射频覆盖系统

RFID射频覆盖系统工作频率范围宜使用UHF860M~960MHz, 内存容量大于EPC≥96bit，最大功率限值（ERP）2W。通信接口协议应参照ISO/IEC 18000-6相关标准。

## 物流信息存储系统

物流信息数据进入到存储系统中之后可根据需要分为暂时存储和永久保存两类。物流信息系统的存储功能应保证后勤信息不丢失、不走样、不外泄、整理得当、随时可用。

## 物流信息管理系统

WMS系统

物流信息接入WMS系统时应根据客户已有系统中的数据库进行分析，对每个产品都建立条形码来标识。可包括产品的品名、规格、数量、条形码序列号、入库日期和出库日期等。当出库时，系统应在库存中自动减少此产品的库存。

WCS系统

WCS位于WMS与物流设备之间的中间层，应具有优化分解任务、分析执行路径，为上层系统的调度指令提供执行保障和优化，实现对各种设备系统接口的集成、统一调度和监控的功能。

ERP系统

ERP中的物流管理模块应包括采购管理；库存管理；生产管理；销售管理四个子模块。

MES系统

1  MES中的物流管理模块应包括生产流程各环节物流对象对应的标识；物流对象的质量信息;物流对象的重量信息;物流对象的空间位置信息。

2  MES中的物流管理功能应能够为企业管理层提供实时、准确的物流信息。

## 物流信息安全

一般规定

信息安全应保证物流信息系统及其数据不被破坏、更改、泄露，确保系统能连续可靠地运行，包括软件安全、设备信息安全、网络信息安全、数据安全、信息安全防护及评估等标准。

完成身份认证

物流信息系统应通过一定的技术手段，完成对用户身份的确认。可采用了 Windows认证、物流管理信息系统认证和SQLServer认证相结合的混合身份认证模式。

安装杀毒软件

病毒防范需要有完善的管理规范，不使用盗版软件；不打开来历不明的电子邮件，不访问不可靠的网站；对重要文件设置访问权限或加密；特别重要的数据随时备份保护；及时升级杀毒软件，并定期查杀病毒。

配置防火墙

应在企业内部网和不可信的公共网之间设置防火墙。

建立数据库安全机制

应建立数据库安全机制，设置不同用户对数据库各种对象的访问权限，通过数据库加密技术防止信息失真。

数据备份

应建立符合工厂实际要求的数据库备份规则；建立数据库异地备份系统。

管理层面的安全防范

应制定体系化的安全管理制度。

本规范用词说明

1  为便于在执行本规定条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2 本规定中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《橡胶工厂工艺设计技术规定》HG/T21558

《物流术语》GB/T 18354-2006

《物流仓储配送中心输送、分拣及辅助设备分类和术语》GB/T 35738-2017

《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006

中国人民共和国化工行业标准

橡胶工厂物流设计规范

HG／TXXXXX—20xx

条文说明

- 目    次

制订说明

2	术语	22

3	基本规定	23

4	物流设计	24

4.1	原材料物流设计	24

4.2	炼胶物流设计	24

4.3	半制品物流设计	25

4.4	成型-硫化物流设计	25

4.5	检测物流设计	26

4.6	成品物流设计	26

5	物流设备	28

5.1	管道输送设备	28

5.2	自动输送及存储设备	28

5.3	其他设备	30

5.4	运输车辆	30

5.5	工装	30

6	物流信息化系统	33

6.6	物流信息安全	33

- 制订说明

- 行业标准《橡胶工厂物流设计规范》（HG/TXXXXX—20xx），经工业和信息化部××××年××月××日以第××号公告批准发布。

- 本规定制订过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了我国橡胶工程的实践经验，同时参考了国内外工程技术应用方面的大量资料。

- 为了便于广大设计、施工、项目管理咨询、科研、学校等单位有关人员在使用本规定时能正确理解和执行条文规定，《橡胶工厂物流设计规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规定的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进一步说明和解释。但是，本条文说明不具备与规定正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握本规定的参考。

- 术语

由于物流行业中已有约定术语，本章节物流术语主要引用以下规范内容：

GB/T 18354 《物流术语》

GB/T 35738 《物流仓储配送中心输送、分拣及辅助设备分类和术语》

# 基本规定

本规范中物流设计旨在提高生产物流运输机械化、自动化及信息化，减轻劳动强度、改善生产环境、提高生产效率、提高企业管理水平。设计必须遵循GB 50016《建筑设计防火规范》及GB 51157 《物流建筑设计规范》，须符合国家及行业现行安全规范标准。

# 物流设计

  - 原材料物流设计

    - 由于原材料的多样性，单台车货物重量不尽相同，同时卸车数量的计算为估计值，用于设计参考，可根据实地调研结果进行考虑。

    - 卸货接驳有固定卸货平台及移动叉车坡道装置，也有叉车直接在地面进行叉取的形式，需根据运输车辆及场地条件进行设计。库前区合理规划卸货区及入库整理区，整合功能，综合布置。

    - 仓储形式选择

1  平放仓储包含了单件存放，多件码放及简易货架堆放的形式。

2  货架式仓储指固定式货架存储的形式，采用叉车或者高位叉车进行货物运输及存取，需根据入出库节拍计算流量，并据此规划货架布置及通道，避免拥堵。不建议在高节拍入出库的生产场景中使用。

3  在入出库节拍要求严格的使用场景，选用自动化立体仓库可保证生产稳定运行。自动化立体仓库一般高度较高，布置紧凑，在有限空间可达到较大的存储量。

    - 自动化立体仓库

自动化立体仓库形式的选择及规划，需具体结合货物品种规格，存储及周转要求，节拍要求等进行。

密集库的类型主要有贯通式货架、移动式货架、后推式货架、穿梭式货架，通过减少作业通道来增加仓库的容积率。

## 炼胶物流设计

    - 化工原材料的周转工装基本分为集装式和单包式两种。常用集装式工装为运输小车，可以采用人工推送，叉车叉取，牵引车牵引等运输方式；单包式常用于自动化运输，可采用输送线环线和小型自动立体仓储的形式进行缓存，自动输送至投料工位进行投料。

切胶集中处理是指设置原材料集中配料区，按配方进行配料后，料筒通过EMS输送至机台投料工位。

混炼胶片，多数在车间内周转，人工运输采用叉车、液压托盘车，自动输送采用AGV、RGV、输送线等方式；终炼胶片输送至下工序，根据输送距离及运送量，选择叉车，平板车等方式，自动输送设置运输廊道，系统配合提升机，RGV、输送线等进行输送。

    - 胶片暂存

4  胶片立体存放设计需结合生产布置，利用立体仓储及堆垛机的运行进行垂直输送，立体库建议通高设置。实现母炼胶一层入库，二层出库送至密炼机投料称量装置，终炼胶一层入库，出库至后工序。

## 半制品物流设计

    - 终炼胶缓存区有集中布置，分布布置。集中布置可以规划平放及立体仓储方式。分布布置可设置在生产线投料口附近，根据胶种数量及存量要求进行规划。

终炼胶片的运输是指半制品车间内的运输，人工运输采用叉车、液压托盘车，自动输送采用AGV、RGV、输送线等方式。

工字轮及卷轴卷取的大卷上线可以设置吊车，使用叉车等方式进行上线；台车卷取的大卷可以直接推入导开工位。

集装式收取半制品主要指百叶车，胎面格栅，钢丝圈小车，胎圈小车，框装物料等。

单件输送的半制品，例如钢丝胶管管坯，需要设置专用吊运设备进行输送。

    - 半制品暂存

半制品暂存规划要匹配上下游工序的生产节拍，平放及简易货架的存放一般遵循能满足先进先出的原则进行布置；规划自动化立体存放时，根据工装形式，产线布置情况，生产节拍，运输方案等要点规划线边存放或者综合集中存放。

## 成型-硫化物流设计

    - 成型制品输送

1  卷取式成型半制品，如胶带带坯。

2  单件成型半制品输送，如轮胎胎坯，胶管管坯等。

3  集装式成型半制品输送，指带工装周转的成型半制品。

    - 成型制品暂存

4  自动化分拣存放

根据规格及存量的要求进行自动化龙门分拣库及自动化立体库的选择，需根据具体生产情况及数据规划设计。

## 检测物流设计

    - 如半钢乘用轮胎，轻卡轮胎，全钢载重轮胎可以设置自动检测输送物流系统，该系统将硫化后的成品轮胎从硫化区输送到检测区，设备构成大致分为以下几类：辊筒输送线、爬坡皮带输送线、模块带输送线、垂直分拣装置、摆动分拣装置、轮胎竖直转向装置、归中装置、各类阻挡器等其他附加装置。与检测设备组成联动控制单元，根据检测结果自动区分合格等级并分流，分区存放。通过信息化的管理手段对轮胎进行合理分拣，信息追踪。

  - 成品物流设计

    - 根据订单需求及运输车辆的差异性，单台车货物重量不尽相同，同时卸车数量的计算为估计值，用于设计参考，可根据实地调研结果进行考虑。

    - 装货接驳有固定卸货平台及移动叉车坡道装置，也有叉车直接在地面进行叉送或者直接用吊车吊运的形式，需根据运输车辆及场地条件进行设计。库前区合理规划装货区及入库整理区，整合功能，综合布置。

仓储形式选择

1  平放式仓储包含了单件存放，多件码放及简易货架形式。

2  货架式仓储采用叉车或高位叉车进行货物运输及存取，需根据入出库节拍计算流量，并据此规划货架布置及通道，避免拥堵。不建议在高节拍入出库的生产场景中使用。

3  在入出库节拍要求严格的使用场景，选用自动化立体仓库可保证生产稳定运行。自动化立体仓库一般高度较高，布置紧凑，在有限空间可达到较大的存储量。

    - 自动化立体仓库

自动化立体仓库形式的选择及规划，需具体结合货物品种规格，存储及周转要求，节拍要求等进行。

密集库的类型主要有贯通式货架、移动式货架、后推式货架、穿梭式货架，通过减少作业通道来增加仓库的容积率。

# 物流设备

  - 管道输送设备

    - 气力输送系统

1  利用气流沿管路输送散粒物料的装置。气力输送装置与输送管道、球形三通、增压器、增压弯头等组成密封输送系统，可以配自动控制电控系统，实现整个系统无人控制及配合PLC自动控制。

- 2  气动送样系统，压缩空气为动力源、样盒为输送试样载体，利用压缩空气的压力，将已装入试样的样盒和空样盒快速地沿输送管道输送。

### 管路输送系统

油料在油料仓库内加温脱水，用油泵打入油料循环管路系统，送入油料自动秤，通过加压油泵将油料强制注入设备中。

## 自动输送及存储设备

    - 空中输送

1  电动单轨系统 (EMS)

EMS系统包括轨道，道岔平移机构，电动单轨小车，上料工位，下料工位，积放存储区和双通道维修工位。在信息识别系统上，在电动小车所行走的轨道上装有条形码等位置的标签，每台电动单轨小车安装一个电子标签，每个上料工位、道岔和下料工位处均安装RFID读写设备，用于信息识别与跟踪。

2  桁架机械手

适用于点对点、多点对一点或一点对多点的往复输送的物料输送。

3  轻型悬挂输送机

适用于轻型货物连续输送，在线体上可实现一定数量的缓存。

### 地面输送

1  RGV输送

作为有轨穿梭车，RGV可以十分方便地与其他物流系统实现自动连接，如出/入库站台、各种缓冲站、输送机、升降机和机器人等，按照计划进行物料的输送。灵活性与柔性化较低，运行效率较高。

RGV由于是有轨行驶，其应用场合相对简单，常见可按照两种方式进行分类识别，一是按照功能可分为装配型RGV和运输型RGV两大类型，主要用于物料输送、车间装配等；二是根据运动方式可以分为环形轨道式和直线往复式，环形轨道式RGV系统效率高，可多车同时工作，直线往复式一般只有一台RGV，做直线往复式运动，效率相对环形RGV系统比较低。

RGV结构简单，对外界环境抗干扰能力强，对操作工要求也较宽泛，运行稳定性强，故障发生相对较少，整体维护成本相对较低，可靠性高。

2  AGV输送

自动化程度高和智能化水平高，行驶路径可以根据仓储货位要求、生产工艺流程等改变而灵活改变。

目前常用的导引方式有：电磁导引、磁带导引、色带导引、激光导引、惯性导引、视觉导引、GPS导引、坐标导引等。

常用的驱动方式可以归纳为四种：单轮驱动、差速驱动、双轮驱动、全方位驱动。

目前能够被AGV使用的电池种类有：铅酸/纯铅、镍氢、镉镍、锂离子电池。

    - 垂直输送

不同高度上的物料输送需要通过垂直输送机实现，通常有往复式垂直输送机，连续式垂直输送机，螺旋式输送机。

### 龙门分拣系统

利用龙门机械手纵向、横向、上下运动，将根据物料的具体信息按其品种、规格等条件存放至系统指定位置，在系统的控制下能够按照预定指令依次协调、有序的完成物料分拣任务。

### 自动化立体仓库

由高层货架、巷道堆垛起重机（有轨堆垛机）、入出库输送机系统、自动化控制系统、计算机仓库管理系统及其周边设备组成，可对集装单元物品实现机械化自动存取和控制作业的仓库。

## 其他设备

    - 起重机

起重机是指在一定范围内垂直提升和水平搬运重物的多动作起重机械。在橡胶工厂中使用较多是电动葫芦和桥式起重机。

### 电梯

一种以电动机为动力的垂直升降机，装有箱状吊舱，用于多层建筑乘人或载运货物。在橡胶工厂中，如炼胶车间等多层建筑常配备电梯，用于物料的垂直运输。

## 运输车辆

    - 叉车

叉车是工业搬运车辆，是指对成件托盘货物进行装卸、堆垛和短距离运输作业的各种轮式搬运车辆。

### 平板车

平板车是一种厂内运输车辆。它具有结构简单、使用方便、容易维护、承载能力大、污染少等优点。

### 牵引车

牵引车的特点是挂载能力强，可以对所有轮式工装进行运输。

## 工装

    - 选择及定制原则

工装作用是存储和运输半成品供下道工序使用。科学和合理的工装，可以保证物流通畅、减少生产辅助时间、提升效率、减少操作人员的劳动强度，而且方便过程半成品存量统计，便于生产管理、降低生产过程损耗、保持半成品精度、减少返回件，保证最终成品的品质稳定。橡胶工厂中还有一些其他和特殊的工装，未在文中一一列出。

好运箱

好运箱（Goodpack），主要用于橡胶行业，载重强度较大，设计达到1.5吨，由于铁质围板，对于橡胶这类特别商品特别合适，免除塑料围板起鼓的可能，另外由于铁质材料坚固性，可堆垛性好，自重较重，超过100公斤。

托盘

由于货物的品种繁多，性质不一，规格尺寸多样，形态各异，与之相对应的托盘种类也有多种多样。如果按托盘的材料不同，可分为木托盘、钢托盘、铝托盘、纸托盘、塑料托盘、胶合托盘和复合材料托盘。按结构不同，可分为平托盘、柱式托盘、箱式托盘和轮式托盘等。托盘与搬运的产品、货架、运输车辆的货台以及搬运设施等有直接关系，建立有效的托盘共用系统，必须使用统一规格的托盘，托盘标准化是托盘作业一贯化的前提。

货笼

根据存放货物不同，可设计相应规格尺寸的货笼，货笼宜采用可折叠式，方便回收周转。生胶、化工原料、轮胎成品等可选择货笼进行周转及存放。

### 百叶车

百叶车由包括底盘和边框在内的支架、左右支撑板、叶面、定向轮、导向轮、包括方钢、方套和套管在内的扭簧及调节轮构成。具有储存量大、操作方便灵活、使用性能稳定、可根据用途选定叶数和尺寸、能自动翻转和复位、叶面具有最大的操作空间、占地面积小、效率高等优点。

### 格栅车

格栅车由包括底盘和边框在内的支架、左右支撑板、叶面等。具有储存量大、操作方便灵活、使用性能稳定、可根据用途选定叶数和尺寸、叶面具有最大的操作空间、占地面积小、效率高、便于自动化等优点。

### 工字轮

用于存放物品、形状类似于“工”字的轮子。

### 台车

将工字轮与导开小车结合的一种工具，同时具有工字轮的存放及小车的运动，便于自动化。

### 存胎托盘

用于存放胎坯的盘子。属于轮胎厂的专用工具。

### 存放架（存放小车）

用于半制品及成品存放的工具，存放架为固定式，存放小车为移动式。

# 物流信息化系统

  - 物流信息传输系统

    - 基于5G网络的物流应用

在新一代智慧物流设计中，信息传输担当主要数据通信服务，任何物流节点之间的数据传输都得依靠高质量通信技术。新一代物流框架的核心技术例如AI、物联网、大数据云计算以及区域链都需要一个高带宽、低时延的通信环境。5G网络可提供高速数据传输，使得物流中产生的信息能够迅速扩散到其他物流节点，使得整个物流网络共享数据。

  - 物流信息安全

### 安装杀毒软件

物流企业网络安全性建设中最重要的一个环节，就是对计算机病毒的防范。。

### 配置防火墙

防火墙是是网络安全的保护屏障，也是防范黑客攻击的有效手段，它能通过过滤不安全的服务而降低风险，并极大地提高内部网络的安全性。在逻辑上，防火墙是一个限制器、分离器，还是一个分析器，能有效监控因特网和内部网络之间的活动，为内部网络提供了安全保证。

### 数据备份

数据备份是系统数据可用性的最后一道防线，保证发生故障（主要是系统故障）后的数据恢复。

### 管理层面的安全防范

物流管理信息系统的安全保障是由技术、管理和人的作用共同决定的。利用技术手段获得的安全毕竟是有限的，而所有的策略、技术、工具的使用和管理都要依靠人，因此对物流管理信息系统的安全从管理层面的防范至关重要。这需要制定体系化的安全管理制度，如：系统信息安全备份及相关的操作规程，系统和数据库的安全管理制度，网络用授权、网络检测、网络设施控制和相关的操作规程，等等。