中华人民共和国化工行业标准

HG/T 20725—202x

工业有机污染场地膜界面探测技术规范

Technical code for detection of industrial

organic contaminants by membrane interface probe

（征求意见稿）

《工业有机污染场地膜界面探测技术规范》编制组

2024年7月

前    言

本规范根据工业和信息化部《关于印发2023年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科[2023]18号）的要求，中国石油和化工勘察设计协会为技术归口单位，协会工程勘察与岩土分会负责组织，中化学土木工程有限公司、南京贻润环境科技有限公司为主编单位，会同参编单位编制而成成。

本规范在编制过程中，编制组进行了广泛的调查研究，认真总结了我国工业有机污染场地膜界面探测技术的实践经验，同时参考了国内外工业有机污染场地膜界面探测工程技术应用的大量资料，并在广泛征求意见的基础上，编制本规范，最后经审查定稿。

本规范共分9章20节和2个附录，主要内容包括总则、术语、基本规定、前期准备、工作计划、现场探测、数据处理与分析，及质量控制。

本规范由工业和信息化部负责管理，由中国石油和化工勘察设计协会技术归口，协会工程勘察与岩土分会负责日常管理，由中化学土木工程有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见和建议，请与中化学土木工程有限公司联系（联系地址：江苏省南京市江北新区浦东北路5号扬子科创基地4号楼，邮编：210031，电话：025-57737520）以供今后修订时参考。

本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人

主编单位：中化学土木工程有限公司

南京贻润环境科技有限公司

参编单位：中电建生态环境集团有限公司

河海大学

江苏省环境科学研究院

苏州科技大学

江苏省环境工程技术有限公司

东华工程科技股份有限公司

中化学中科环境科技（北京）有限公司

武汉棕地生态环保科技有限公司

上海申环环境科技有限公司

江苏艾斯蔻环境工程科技有限公司

化学工业第一勘察设计院有限公司

常州磐诺仪器有限公司

中化明达（福建）地质勘测有限公司

江苏科信岩土工程勘察有限公司

主要起草人：

主要审查人：

目 次

1. 总则	1

2 术语	2

3基本规定	4

4前期准备	6

4.1一般规定	6

4.2资料收集与分析	6

4.3现场踏勘	8

4.4人员访谈	8

4.5污染识别	9

4.6初步场地概念模型	9

5工作计划	10

5.1一般规定	10

5.2探点布置	10

5.3探测指标与探测器选择	10

6现场探测	12

6.1一般规定	12

6.2设备安装及调试	13

6.3钻进与探测	14

6.4设备清洗与转移	15

7数据处理与分析	16

7.1一般规定	16

7.2数据记录	16

7.3数据分析	16

8质量控制	18

8.1一般规定	18

8.2仪器安装调试阶段	18

8.3探测阶段	19

8.4数据记录与分析阶段	19

9报告编制	20

附录	21

附录A常见 VOCs 指标基本理化性质及检测器选择推荐表	21

附录B现场记录表	26

本规范用词说明	27

引用标准名录	28

附：条文说明	29

Contents

1 General provisions................................................................................................................................ 1

2 Terms..........................................................................................................................................................2

3 Basic requirements .............................................................................................................................. 4

4 Work preparations................................................................................................................................ 6

4.1. General provisions.........................................................................................................................6

4.2. Review of the technical documents.........................................................................................6

4.3. Site survey....................................................................................................................................... 8

4.4. Personnel interview.................................................................................................................... 8

4.5. Pollution identification................................................................................................................9

4.6. Preliminary site conceptual model........................................................................................ 9

5 Work plan..............................................................................................................................................10

5.1. General provisions.....................................................................................................................10

5.2. Drilling location...........................................................................................................................10

5.3. Indicators and detectors selection.......................................................................................10

6 Field operation......................................................................................................................................12

6.1. General provisions......................................................................................................................12

6.2. Equipment installation and debugging...............................................................................13

6.3. Drilling and parameters recording........................................................................................14

6.4. Equipment cleaning and transfer...........................................................................................15

7 Data processing and analysis...........................................................................................................16

7.1. General provisions......................................................................................................................16

7.2. Parameters recording............................................................................................................... 16

7.3. Data analysis.................................................................................................................................16

8 Quality control......................................................................................................................................18

8.1. General provisions......................................................................................................................18

8.2. Instrument installation and debugging stage....................................................................18

8.3. Drilling and detecting stage.....................................................................................................19

8.4. Parameters recording and analysis stage........................................................................... 19

9 Report compilation..............................................................................................................................20

Appendix....................................................................................................................................................21

Appendix A Basic physical and chemical properties of common VOCs and recommended detector selection table.....................................................................................21

Appendix B Field record form.......................................................................................................26

Explanation of wording in this code................................................................................................27

List of quoted standards......................................................................................................................28

Addition: Explanation of provisions..................................................................................................29

1. 总则

1.0.1为贯彻执行《中华人民共和国土壤污染防治法》和《土壤污染防治行动计划》，指导和规范膜界面探测技术在工业有机污染场地调查中的应用，做到膜界面探测设计科学、经济合理、确保质量、保护环境，制定本规范。

1.0.2本规范适用于工业有机污染场地中的膜界面探测工作。不适用于放射性污染和致病性生物的污染场地探测。

1.0.3膜界面探测技术应针对工业有机污染场地特征和潜在有机污染物特性，确定有机污染物浓度和空间分布，为地块的环境管理提供依据。

1.0.4工业有机污染场地膜界面探测除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语

2.0.1

工业有机污染场地 industrial organic contaminated site，IOCS

工业企业生产经营活动造成地下水及岩土体有机物污染，对潜在污染场地进行调查和风险评估后，确认有机物污染危害超过生态系统和人体健康可接受风险水平的场地，又称工业有机污染地块。

2.0.2

膜界面探测技术 membrane interface probe, MIP

利用将带有半透膜的加热探头推进至土壤深处，使地下的挥发性有机物扩散穿过半透膜进入载气流并被输送至地面进行检测，实现对土壤、地下水中污染物浓度实时、连续检测的技术。

2.0.3

挥发性有机物volatile organic compounds，VOCs

在标准状态下具有较高饱和蒸气压（大于13.33Pa）、低沸点、小分子量，且在常温下易于挥发的有机化合物。

2.0.4

光离子化检测器photo ionization detector，PID

一种非破坏性检测器，可以与其他类型检测器组合使用。通常用于检测芳香烃（如苯、甲苯）和双键含氯化合物（如三氯乙烯和全氯乙烯）等电离能低于10.6eV的VOCs。

2.0.5

火焰离子化检测器flame ionization detector，FID

一种破坏性检测器，广泛用于挥发性碳氢化合物的检测。最常用于检测石油碳氢化合物如丁烷、庚烷和辛烷，也可用于检测垃圾填埋气体产生的甲烷或天然气储存单元的泄漏。FID也可用于检测高浓度的氯化挥发性有机物或有氯代重质非水相液体（DNAPL）。

2.0.6

电子捕获检测器electron capture detector，ECD

一种用于检测含有低至中等水平的多卤化VOCs（如四氯乙烯，三氯乙烯和四氯化碳）的非破坏性检测器。

2.0.7

卤素特殊检测器halogen specific detector，XSD

一种用于检测挥发性卤代有机化合物的破坏性检测器。

2.0.8

质谱检测器mass spectrum detector， MSD

一种通过测量离子质荷比（质量-电荷比）得到物质质量的检测器。

2.0.9

场地概念模型 site conceptual model, SCM

用文字、图、表等方式来综合描述污染源、污染物迁移途径、人体或生态受体接触污染介质的过程和接触方式等。

3基本规定

3.0.1 采用程序化和系统化的方式规范工业有机污染场地膜界面探测过程，保证探测过程的科学性和客观性。

3.0.2场地膜界面探测应符合健康、安全、环保的要求，确保人体健康安全，严禁因探测工作造成场地二次污染、交叉污染。

3.0.3探测工作应做好污染地块探测全过程的职业健康防护工作。探测前进行方案策划时，应根据已获得的地块资料，编写环境保护与职业健康防护及应急计划，并为现场人员配备相应等级的个人防护装备。

3.0.4应根据地块潜在污染物性质、污染扩散途径、对人体和环境的影响等，确定人员防护等级类别、准备人员健康安全防护用品、急救药品等，做好个人安全防护准备。

3.0.5探测过程中发生或发现危险物质泄露、中毒或窒息等突发事件时，应立即组织人员安全撤离现场，启动突发环境事件应急预案，采取切断或者控制污染源以及其他防止危害扩大的必要措施，并按规定向相关部门和人员报告。

3.0.6场地膜界面探测应根据场地地下管线及地下构筑物的分布，合理制定工作方案，采取相应安全措施。

3.0.7场地膜界面探测工作应包括前期准备、方案制定、现场探测、数据处理与分析等阶段。调查的工作程序见图3.0.7。

图3.0.7工作程序

4前期准备

4.1一般规定

4.1.1前期准备宜包括资料收集与分析、现场踏勘、人员访谈、污染识别，确定初步场地概念模型。

4.1.2对收集的资料、现场踏勘和人员访谈结果进行分析、总结和评价，识别该地块可能存在的污染物类型及其分布，初步划定疑似污染区和关注污染物。

4.2资料收集与分析

4.2.1资料收集宜包括下列资料：

1地块利用变迁资料；

2地块环境资料；

3地块相关记录；

4有关政府文件；

5地块所在区域的自然和社会信息。

4.2.2当调查地块与相邻地块存在相互污染的可能时，应调查相邻地块的相关记录和资料。

4.2.3地块利用变迁资料宜包括下列内容：

1用来辨识地块及其相邻地块的开发及活动状况的航拍图片或卫星图片；

2地块的土地使用历史和规划资料；

3其它有助于评价地块污染的历史资料；

4地块利用变迁过程中的地块内建筑、设施、工艺流程和生产污染等的变化情况。

4.2.4地块环境资料宜包括下列内容：

1地块土壤及地下水污染记录；

2地块原辅材料及危险废物堆放记录；

3地块与自然保护区和水源地保护区等的位置关系等。

4.2.5 地块相关记录宜包括下列内容：

1产品、原辅材料及中间体清单；

2平面布置图、工艺流程图、地下管线图；

3化学品储存及使用清单、泄漏记录；

4废物管理记录；

5地上及地下储罐清单；

6环境监测数据；

7环境影响报告书或表；

8环境审计报告；

9前期环境调查报告；

10地质勘查报告。

4.2.6 有关政府文件宜包括下列内容：

1区域环境保护规划；

2环境质量公告；

3企业在政府部门相关环境备案和批复；

4生态和水源保护区规划等。

4.2.7地块所在区域的自然和社会信息宜包括下列内容：

1自然信息宜包括地理位置、地形、地貌、土壤、水文、地质和气象资料等；

2社会信息宜包括下列内容：

1）人口密度和分布，敏感目标分布，及土地利用方式；

2）区域所在地的经济现状和发展规划；

3）相关的国家和地方的政策、法规与标准；

4）当地地方性疾病统计信息等。

4.3现场踏勘

4.3.1 现场踏勘的范围以地块内为主，并应包括地块的周围区域，周围区域的范围应根据污染可能迁移的距离来判断。

4.3.2现场踏勘应包括下列内容：

1 地块的现状与历史情况；

2 相邻地块的现状与历史情况；

3周围区域的现状与历史情况；

4区域的地质、水文地质和地形的描述。

5重点踏勘对象宜包括下列内容：

1）有毒有害物质的使用、处理、储存、运输、处置；

2）生产车间和设备，储槽与管线；

3）恶臭、化学品味道和刺激性气味，污染和腐蚀的痕迹；

4）排水管或渠、污水池或其它地表水体、废物堆放地、井等。

5）地块及周围可能受污染物影响的居民区、学校、医院、饮用水源保护区以及其它公共场所等，并确定与地块的位置关系。

4.3.3 现场踏勘可采用下列方法:

1异常气味辨识；

2摄影摄像；

3现场测量；

4样品采集与快速检测。

4.4人员访谈

4.4.1受访者应为地块现状或历史的知情人，宜包括下列人员：

1地块管理机构和地方政府的官员；

2环境保护行政主管部门的官员；

3地块过去和现在各阶段的使用者；

4相邻地块的工作人员和附近的居民；

5其他熟悉地块所在地的第三方。

4.4.2人员访谈问题应包括资料收集和现场踏勘所涉及的疑问，以及信息补充和已有资料的考证。

4.4.3 访谈方法可采取当面交流、电话交流、电子或书面调查表等方式进行。

4.4.4 应对访谈内容进行整理，并对照已有资料，对其中可疑处和不完善处进行核实和补充。

4.5污染识别

4.5.1应根据地块的具体使用情况、地块内外的污染源分布、水文地质条件以及有机污染物的迁移和转化等因素，判断地块是否为有机污染场地，以及有机污染物在土壤和地下水中的可能分布。

4.5.2宜在以下区域识别疑似污染区域：

1根据资料或已有调查确定存在污染的区域；

2曾发生泄漏事故或环境污染事故的区域；

3各类地下罐槽、管线、水井等所在区域；

4固体废物堆放或填埋区域；

5原辅材料、产品、化学品、有毒有害物质以及危险废物等生产、贮存、装卸、使用和处置区域；

6其他存在明显污染痕迹或存在异常气味的区域。

4.6初步场地概念模型

4.6.1初步场地概念模型宜包括关注污染物、潜在污染源、迁移途径和潜在受体。

4.6.2初步场地概念模型应能体现关注有机污染物的种类和特性，以及潜在的污染浓度，便于选择相应检测量程的工作模式。

4.6.3初步场地概念模型应体现地块的水文地质条件，以及有机污染物在土壤和地下水中的可能分布和迁移途径，为制定工作方案提供依据。

5工作方案

5.1一般规定

5.1.1工作方案应包括探点布置、探测指标与检测器选择。

5.1.2根据前期调查与现场踏勘，确定可能存在土壤和地下水污染的重点关注区域，应综合考虑代表性和经济可行性进行布点探测。

5.1.3现场应及时处理分析实时检测数据，并根据分析结论调整点位位置和数量。

5.2探点布置

5.2.1探点平面布置应符合下列要求：

1污染源不明确的场地宜采用网格布点法，探点间距40m；

2污染源明确的场地宜采用专业判断布点法，可根据土壤污染状况调查获得的场地历史使用功能和污染特征等信息，划分潜在污染区域工作单元，在每个工作单元的中心探测；

3采取中点加密的方式，对污染区域加密探测，确定污染区域的边界。

5.2.2 探测深度应根据污染源的位置、污染物迁移特点、地层结构以及水文地质条件等确定，宜探测至第一隔水层。没有地层资料的地块，宜结合浅层 MIP 探测过程反馈的信号数据，动态确定探测深度。

5.2.3 纵向探测间距宜设置为5cm。

5.3探测指标与检测器选择

5.3.1应根据污染识别时确定的关注污染物类型选择所需的检测器。检测器类型可按表5.3.1选用。

表 5.3.1检测器适用性推荐表

| 检测器 | 氯化或氟化 乙烯类 | 氯化烷烃 类 | 汽油、柴 油或类似石油燃料 | 苯系物、 萘 | 甲烷 | 混合石油燃料或苯系物和卤代挥发性有机物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PID | ✓ |  | ✓ | ✓ |  | ✓ |
| FID |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| XSD | ✓ | ✓ |  |  |  | ✓ |
| MSD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ECD | ✓ | ✓ |  |  |  | ✓ |

5.3.2检测器的检出限应符合表5.3.2要求。

表5.3.2检测器检出限

| 检测器 | 标准液 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 甲烷 | 苯 | 甲苯 | 四氯乙烯/三氯乙烯 | 氯仿/1,1,2-三氯甲烷 |
| PID | 不适用 | 0.25ppm | 0.4ppm | 0.25ppm | 不适用 |
| FID | 2.5ppm | 4ppm | 2.5ppm | 2.5ppm | 2.5ppm |
| XSD | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.2ppm | 0.2ppm |
| MSD | 0.05ppm | 0.05ppm | 0.05ppm | 0.08ppm | 0.08ppm |
| ECD | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.02ppm | 0.03ppm |

5.3.3常见 VOCs 指标基本理化性质及检测器选择应符合本规范附录A的规定。

6现场探测

6.1一般规定

6.1.1膜界面探测系统主要由钻进系统、采样系统、检测系统、分析系统和主机系统组成。

6.1.2钻进系统应符合下列规定：

1 钻进系统应能够同时满足不同地质条件、探测深度、探测目的及地理区域等多种连续土壤贯入的要求；

2 钻进系统应满足下列技术要求：

1）倾角误差≤0.2°/20m；

2）推进深度误差≤±2mm；

3）推进速度误差≤1mm/s。

6.1.3 采样系统应符合下列规定：

1 采样系统应能够同时满足不同水文条件、地质条件、污染物相态等复杂污染情况的 VOCs 采集和运输要求；

2 电加热功率≥500W，加热温度 100-200℃。

6.1.4 检测系统应根据调查区域污染物特征选择和搭配使用相应的检测器。

6.1.5 分析系统应能够满足不同探测深度、探测目的、污染物类型、污染物浓度等多元污染情况的VOCs探测需求。检测数据由分析仪器在线处理并及时呈现。

6.1.6 主机系统应符合下列规定：

1 主机系统应能够保证钻进系统、采样系统、检测系统和分析系统在不同探测环境下的正常运行工作；

2 主机系统应满足下列技术要求：

1）最大推进力≥130kN；

2）最大起拔力≥205kN，能耗指标（燃油） ≤8.5L/h，平均无故障运行时间≥300h。

6.1.7现场探测工作通常包含设备安装与调试、钻进与探测、设备清洗与转移等。

6.1.8设备进场前应提前熟悉并规划路线，进行必要的场地平整，满足装备进场和安装要求。

6.1.9 避免在上方有遮挡或者电线、下方有管线或地下构筑物的位置探测。

6.1.10 探测点位有地面硬化，应破除硬化后进行探测。

6.1.11探测完成后使用膨润土球进行封孔。

6.2设备安装及调试

6.2.1关键部件安装应符合下列要求：

1根据场地探测需求，准备MIP探测工作相关仪器、组件，包括控制器、数据采集仪、检测器、测深仪、电脑及相关软件等；

2根据钻探深度要求将专用线缆由内部穿过指定长度的钻杆组合，并通过专用线缆与检测器相关组件连接。将专用线缆与测深仪、检测器等相关组件连接，并将测深仪的测深线采用专用挂钩悬挂至钻机桅杆的动力头背板上；

3气瓶安装减压阀后，将气管正确连接至检测器。

6.2.2 设备稳固性应符合下列要求：

1钻机移至探点位架设钻机，保证地面平整。钻探时钻机应与作业面垂直；

2测深仪固定于地面，并将测深仪测深线采用专用挂钩与钻机稳固连接；

3气瓶应放置于气瓶架内，气瓶减压阀连接处应拧紧；

4 MIP探测仪器应根据场地钻探深度要求，以及现场实际情况放置；

5 MIP探测仪器运行过程中应实时关注探头温度、气体流量以及压力等数据，一旦发现异常应停止钻探排除相关故障。

6.2.3 MIP启动时，打开气体通路，调节氮气、氢气、空气管路压力、流量等参数。

6.2.4数据采集系统和控制器盒宜预热10min。

6.2.5检测仪器应每月一次进行标定，按低中高三个标准液浓度分别进行不同量程的标定。标定周期内，对现场样品可进行定性半定量检测，如需对样品进行定量检测，检测前应重新进行标定。

6.2.6 MIP在每个点位探测前和结束后均应重新进行响应测试和电导率（简称EC）测试，测试成功后方可开始钻探。

6.2.7 MIP响应测试应符合下列要求：

1每个日志前后必须进行响应测试，以确保数据的有效性和系统的完整性；

2响应测试溶液类型、浓度应根据场地潜在污染物特征确定；

3 记录污染物进入MIP系统在载气流中响应时间；

3将MIP留在测试溶液中持续45秒，在45秒钟结束后，将探头放回清洁的水中；

4标准溶液不能重复使用。

6.2.7响应测试完成后，应利用EC标准电极块进行EC测试。测试值与标准电极块的波动范围应在±10%之间，超出10%范围应检查线缆、探头以及软件端是否存在故障，排除故障后重新测试。

6.3钻进与探测

6.3.1 MIP 探头宜以 0.3m/15s 的速度稳定钻进，每钻进0.3m～0.5m应停留一次，停留时间应不短于测试时的响应时间确定，确保地下污染物得到充分的捕集。

6.3.2 加热元件应将接触的土壤和/或地下水加热到 100℃～120℃。当温度因钻进或遇含水层降低时，应延长探头停留时间，待温度上升到设置温度再向下钻进。

6.3.3 载气流速宜根据污染物浓度调整，宜采用20ml/min～60ml/min。

6.3.4 若探头钻进速度低于0.3m/min时说明地层过于坚硬，应终止钻进。

6.3.5 探头应在最终位置停留相当于污染物在载气流中行程时间的三倍时间，使系统将最终点位数据和深度进行记录和匹配。点位探测结束后，方可从地下提出探头。

6.3.6 钻进过程中应实时详细记录系统参数，包括：载气流速、输送管线压力、探头温度、探头推进速度、探头深度等。

6.3.7 达到钻探计划深度并完全响应后，首先在电脑终端结束曲线记录，松开测深仪挂钩方可进行回拔作业。

6.3.8在监测较高浓度区域后，可将探头放置于清洁区域，由操作员监控检测值并对检测器和软件增益设置进行必要的调整。

6.4设备清洗与转移

6.4.1设备清洗置清洗方法和程序参照《地下水环境监测技术规范》HJ164有关要求执行。

6.4.2 MIP在样品分析、设备清洗等环节可能产生少量废水、固废，调查结束后应进行收集和妥善处置。

7数据处理与分析

7.1一般规定

7.1.1数据处理与分析通常包含数据记录和数据分析。实时记录现场数据，并根据实际情况进行调整，最后对采集的数据进行分析。

7.2数据记录

7.2.1MIP利用不同检测器获得不同深度的多项数据，实时记录随地层深度变化的数据，数据记录表见附录B。

7.2.2 钻进过程中应详细记录系统参数，包括：点位编号、探测时间、载气流速、输送管线压力、探头温度、探头推进速度、探头深度等。

7.3数据分析

7.3.1 MIP在每个探测点位高频次地记录大量原始检测器响应数据，结合探测点位的合理平面布局，可用于二维及三维空间分布分析。

7.3.2通过不同检测器的响应和不同挥发性有机物的分子特性来推测地层可能存在的污染物类别及其相应的空间分布。

7.3.3 MIP可获得的相关数据类型及用途见表7.3.3。

表7.3.3 MIP可以获得的数据类型及用途

| 序号 | 数据名称 | 类型 | 用途 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深度 | 过程数据 | 辅助分析污染物和地层垂向分布 | 操作相关软件保存并读取相关数据，包括深度、各检测器检测述职、EC电导率数据等 |
| 2 | 探头温度 |  | 过程基础数据 |  |
| 3 | 钻进速度 |  | 评判钻进的质量及指示停止钻进 |  |
| 4 | 载气流速 |  | 可作为判别系统漏气的参数，也可影响信号值的变化，增强或衰减响应 |  |
| 5 | 管线长度 |  | 过程基础数据 |  |
| 6 | 系统压力数据 |  | 用于判断系统是否堵塞或漏气 |  |
| 7 | 各检测器检测数值 | 结论数据 | 识别特征污染物种类和污染物的分布特征 | 记录保存，且支持报表自定义导出功能；将采集到的数据点，绘制成分别以深度为纵坐标，浓度为横标轴的曲线记录保存，且支持报表自定义导出功能 |
| 8 | EC电导率 |  | 电导数据来估测地层地质分层情况、地下水水位 |  |

7.3.4 基于MIP检测结果，对调查区域污染状况进行分析，对污染较严重区域提出加密布点相关建议。

8质量控制

8.1一般规定

8.1.1质量控制一般包括仪器安装调试阶段、钻探检测阶段、数据记录及分析阶段。

8.1.2操作人员必须经过专业培训，能够正确使用MIP设备进行探测等。

8.2仪器安装调试阶段

8.2.1设备组装完成后，应开展设备各项性能测试，确保操作过程中设备各项数据精确。

8.2.2安装调试阶段系统各参数质量控制应符合表8.2.2要求；

表8.2.2安装调试阶段系统各参数质量控制要求

| 序号 | 参数名称 | 质控要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气路系统压力 | 7psi～18psi | 不同长度的管路压力设置不同，通常对于使用不带加热功能的30m的管路，设备输出压力为7psi～12psi；45m的管路，压力为9psi～15psi；60m的管路，压力为11psi～18psi |
| 2 | 气体流量 | 20mL/min～60mL/min，以40mL/min为宜 | 不同探测器的气体输入流量不同 |
| 3 | 温度探头 | 一般为120℃ | 设备的温度加热工作状态正常，加热迅速，保证加热过程的温度维持在合理范围内。温度测量装置完好，探头温度设置正确 |
| 4 | 半透膜工作状态 | 使用丁烷测试结果FID应大于1.0E+0.6μV，系统流量起始变化不超过3mL/min |  |
| 5 | 系统响应测试 | 应保证MIP的PID、FID、XSD和MSD探测器对1ppm标准溶液（苯或三氯乙烯）的检测信号和检测器基线干扰信号的比值大于5:1 | 如果探测器化学响应测试不通过，应停止操作并对MIP系统进行维护来提高探测器的灵敏度 |
| 6 | 电导率测试 | 电导率偶极子测试的EC值通常具有低值和高值两端的读数，EC低、高端子的测试结果应在标准结果（55mS/m和290mS/m）的±10%以内。 |  |
| 7 | PID检测器设置 | PID检测温度设置为150℃，工作电流设置为0.7mA |  |
| 8 | FID检测器设置 | FID检测器氢气流量设置为25mL/min，空气流量设置为250mL/min（空气与氢气流量比为1:10），检测器温度设置为250℃。 |  |
| 9 | XSD检测器设置 | XSD检测器空气流量设置为30mL/min，检测器温度设置为800℃～1100℃。 |  |
| 10 | MSD检测器设置 | 质谱就绪后，完成自动调谐。 |  |
| 11 | ECD检测器设置 | ECD检测器温度设置为300℃。 |  |

8.3探测阶段

8.3.1在探测阶段，应对钻机的钻探速度、现场数据信号的传输进行质量控制。

8.3.2钻进过程中，应实时分析现场传输的温度、压力、气体流量等参数是否存在异常，结果是否符合要求。

8.3.3每进行10至20个MIP钻孔应做1个MIP平行钻孔进行重复性检查，平行钻孔的位置应与样品点位邻近。平行样品测定偏差应满足精密度控制指标要求。

8.4数据记录与分析阶段

8.4.1设置空白样品，用于检查检测设备是否受到污染。

8.4.2分别在污染场地的高、中、低浓度污染区域设置不少于3个的对照点进行常规实验室检测，将实验室检测结果与MIP探测结果进行对比分析。

8.4.3应完整保留现场记录，同时应保留现场相关影像记录，保证内容完整、记录详细，便于核查。

9报告编制

9.01成果报告宜包括下列内容：

1 总论，包括项目背景、工作内容、编制依据等；

2 地块概况，包括地块基本情况、使用历史、前期工作结论、地块未来规划等；

3 前期准备，包括资料收集与分析、现场勘探与人员访谈、污染识别与初步场地概念模型构建等；

4 工作计划，包括点位布设、检测指标与探测器选择等；

5 现场探测与分析，包括设备进场与调试、响应测试、钻进与探测、人员防护与二次污染防控等；

6 数据处理与分析，包括数据获取与保存、污染物分析、地层分析；

7 质量保证和质量控制；

8 结论与建议。

9.0.2成果报告宜包括下列图表：

1调查探测点位图；

2现场探测记录；

3质量控制结果；

4现场记录照片。

附录

附录 A常见 VOCs 指标基本理化性质及检测器选择推荐表

| 项目 | 沸点 | 分子量 | 密度 | 电离能 | 溶解度 | 饱和蒸气压 | 检测器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | (℃) | (g/mol) | (g/mL) | (eV) | g/L | kPa@~25°C | PID*10.6eV | FID** | XSD | MSD | ECD*** |
| 甲烷 methane | ‐161 | 16 | 0.657g/L | 12.61 | 0.02 |  | n | y | n | y | n |
| 二氯二氟甲烷 Freon12(Dichlorodifluoromethane) | ‐29.8 | 120.9 | 1.486 | 12.31 | 0.3 | 568 | n | y | y | y | LS**** |
| 氟利昂 Freon113(1,1,2‐Trichloro‐1,2,2‐ trifluoroethane) | 47.7 | 187.4 | 1.564 | 11.78 | 0.17 | 285mmHg | n | y | y | y | y |
| 氯乙烯 VinylChloride(Chloroethene) | ‐13.0 | 62.5 | 0.91 | 10 | 2.7 | 2580mmHg | y | y | y | y | LS |
| 溴化甲烷 Bromomethane | 3.6 | 94.9 | 3.974 | 10.53 | 17.5 | 190 | n | y | y | y | LS |
| 氯乙烷 Chloroethane | 12.3 | 64.5 | 0.901 | 10.97 | 5.74 | 134.6 | n | y | y | y | LS |
| 三氯氟甲烷 Freon11(Trichlorofluoromethane) | 23.8 | 137.4 | 1.494 | 11.77 | 1.1 | 89 | n | y | y | y | y |
| 丙酮 Acetone | 56.5 | 58.1 | 0.79 | 9.69 | 极易 溶解 | 30.6 | y | y | n | y | n |
| 1,1二氯乙烯 1,1‐Dichloroethene | 32 | 97 | 1.213 | 9.65 | 0.04% |  | y | y | y | y | LS |
| 二氯甲烷 MethyleneChloride(Dichloromethane) | 40 | 84.9 | 1.327 | 11.35 | 17.5 | 57.3 | n | y | y | y | y |
| 甲基叔丁基醚(MTBE) tertbutylmethylether(MTBE) | 55.2 | 88.2 | 0.74 | 9.24 | 42 |  | y | y | n | y | n |
| 项目 | 沸点 | 分子量 | 密度 | 电离能 | 溶解度 | 饱和蒸气压 | 检测器 |  |  |  |  |
| 单位 | (℃) | (g/mol) | (g/mL) | (eV) | g/L | kPa@~25°C | PID*10.6eV | FID** | XSD | MSD | ECD*** |
| 1,1-二氯乙烷 1,1‐Dichloroethane | 57.2 | 96.7 | 1.213 | 11.06 | 0.60% | 182mmHg | n | y | y | y | LS |
| 顺式1,2-二氯乙烯 cis‐1,2‐Dichloroethene | 60.3 | 97 | 1.28 | 9.65 |  |  | y | y | y | y | LS |
| 丁酮 2‐butanone(MEK) | 80 | 72.1 | 0.805 | 9.3 | 27.5 | 78mmHg | y | y | n | y | n |
| 1,2-二氯乙烯 1,2‐Dichloroethene | 60 | 97 | 1.28 | 9.65 |  |  | y | y | y | y | LS |
| 三氯甲烷（氯仿） Chloroform | 61 | 119.4 | 1.48 | 11.37 | 8.1 | 25.9 | n | y | y | y | y |
| 四氢呋喃 Tetrahydrofuran | 66 | 72.1 | 0.889 | 9.54 | 极易 溶解 |  | y | y | n | y | n |
| 溴氯甲烷 Bromochloromethane | 68.1 | 129.4 | 1.991 | 10.77 | 16.7 | 15.6 | n | y | y | y | n |
| 二异丙醚 Diisopropylether | 69 | 102.2 | 0.725 | 9.2 | 2 | 119mmHg | y | y | n | y | n |
| 三溴乙烷 1,1,1‐Trichloroethane | 74 | 133.4 | 1.32 | 11.25 | 0.40% | 100mmHg | n | y | y | y | y |
| 四氯化碳 Carbontetrachloride | 76.7 | 153.8 | 1.809 | 11.28 | 0.8 | 11.9 | n | y | y | y | y |
| 苯 Benzene | 80.1 | 78.1 | 0.879 | 9.25 | 1.8 | 12.7 | y | y | n | y | n |
| 1,2二氯乙烷 1,2‐Dichloroethane | 83.7 | 99 | 1.253 | 11.04 | 8.7 |  | n | y | y | y | LS |
| 溴二氯甲烷 Bromodichloromethane | 90 | 163.8 | 1.98 | 10.77 | 4.5 |  | n | y | y | y | LS |
| 项目 | 沸点 | 分子量 | 密度 | 电离能 | 溶解度 | 饱和蒸气压 | 检测器 |  |  |  |  |
| 单位 | (℃) | (g/mol) | (g/mL) | (eV) | g/L | kPa@~25°C | PID*10.6eV | FID** | XSD | MSD | ECD*** |
| 1,2二氯丙烷 1,2‐Dichloropropane | 96 | 113 | 1.156 | 10.87 | 2.6 | 40mmHg | n | y | y | y | y |
| 二溴甲烷 Dibromomethane | 96.9 | 173.8 | 2.47 | 10.49 | 12.5 | 4.65 | y | y | y | y | n |
| 1,4 二氧杂环乙烷 1,4‐Dioxane | 101 | 88 | 1.217 | 9.2 | 极易 溶解 | 29mmHg | y | y | n | y | n |
| 顺-1,3-二氯丙烯 cis‐1,3‐Dichloropropene | 104 | 111 | 1.217 |  | 2.2 | 34.4mmHg | y | y | y | y | LS |
| 4-甲基-2-戊酮 4‐methyl‐2‐pentanone(MIBK) | 117.5 | 100.2 | 0.8 | 9.32 | 19 | 16mmHg | y | y | n | y | n |
| 甲苯 Toluene | 110.6 | 92.1 | 0.867 | 8.82 | 0.5 | 2.8 | y | y | n | y | n |
| 反式-1,3 -二氯丙烯 trans‐1,3‐Dichloropropene | 112 | 111 | 1.224 |  | 2.3 | 23mmHg | y | y | y | y | n |
| 1,1,2-三氯乙烷 1,1,2‐Trichloroethane | 115 | 133.4 | 1.435 | 11 | 0.40% | 19mmHg | n | y | y | y | y |
| 四氯乙烯 Tetrachloroethylene | 121.1 | 165.8 | 1.622 | 9.32 | 0.15 | 14mmHg | y | y | y | y | y |
| 一氯二溴甲烷 Dibromochloromethane | 119.5 | 208.3 | 2.451 | 10.59 |  |  | n |  | y | y | n |
| 1,2-二溴乙烷 1,2‐Dibromoethane | 131.5 | 187.9 | 2.17 |  | 0.40% | 1.6 | y |  | y | y | n |
| 氯苯 Chlorobenzene | 131 | 112.6 | 1.11 | 9.07 | 0.5 | 9mmHg | y |  | y | y | y |
| 1,1,1,2四氯乙烷 1,1,1,2‐Tetrachloroethane | 130.5 | 167.8 | 1.553 | 11.62 | 0.10% | 14mmHg | n |  | y | y | y |
| 项目 | 沸点 | 分子量 | 密度 | 电离能 | 溶解度 | 饱和蒸气压 | 检测器 |  |  |  |  |
| 单位 | (℃) | (g/mol) | (g/mL) | (eV) | g/L | kPa@~25°C | PID*10.6eV | FID** | XSD | MSD | ECD*** |
| 乙苯 Ethylbenzene | 136 | 106.2 | 0.86 | 8.76 |  |  | y |  | y | n | n |
| m,p-二甲苯 m,p‐Xylene | 138.5 | 106.2 | 0.86 | 8.5 | 不溶 于水 | 9mmHg | y |  | y | n | n |
| o‐二甲苯 o‐Xylene | 144.4 | 106.2 | 0.88 | 8.56 | 0.02% | 7mmHg | y |  | y | n | n |
| 苯乙烯 Styrene | 145 | 104.2 | 0.91 | 8.47 | 0.03% | 5mmHg | y |  | y | n | n |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 1,1,2,2‐Tetrachloroethane | 146.5 | 167.9 | 1.25 | 11.1 | 2.9 | 5mmHg | n |  | y | y | y |
| 三溴甲烷 Bromoform | 149 | 252.7 | 1.59 | 10.48 | 3.2 | 670Pa | y |  | y | LS | n |
| 异丙基苯 Isopropylbenzene(Cumene) | 152 | 120.2 | 0.862 | 8.75 | 不溶 | 8mmHg | y |  | y | n | n |
| 溴苯 Bromobenzene | 156 | 157 | 1.5 | 8.98 | 0.41 | 4.18mmHg | y |  | y | LS | n |
| 氯甲苯 Chlorotoluene | 162 | 126.6 | 1.072 | 8.83 | 不溶 于水 |  | y | y | y |  | n |
| 1，3，5-三甲基苯 1,3,5‐Trimethylbenzene | 164.7 | 120.2 | 0.864 | 8.39 | 0.00% | 2mmHg | y | y | n |  | n |
| 1，2，4-三甲基苯 1,2,4‐Trimethylbenzene | 170 | 120.2 | 0.876 | 8.27 |  |  | y | y | n |  | n |
| 1，3-二氯苯 1,3‐Dichlorobenzene | 173 | 147 | 1.25 | 9.12 | 不溶 于水 |  | y | y | y |  | LS |
| 1，4-二氯苯 1,4‐Dichlorobenzene | 174 | 147 | 1.3 | 8.94 | 0.11 | 1.3mmHg | y | y | y |  | LS |
| 项目 | 沸点 | 分子量 | 密度 | 电离能 | 溶解度 | 饱和蒸气压 | 检测器 |  |  |  |  |
| 单位 | (℃) | (g/mol) | (g/mL) | (eV) | g/L | kPa@~25°C | PID*10.6eV | FID** | XSD | MSD | ECD*** |
| 1，2-二氯苯 1,2‐Dichlorobenzene | 180.5 | 147 | 1.46 | 9.07 | 0.01% | 1mmHg | y | y | y |  | LS |
| 1,2,4‐三氯苯 1,2,4‐Trichlorobenzene | 214.4 | 181.4 | 1.46 |  | 0.00% | 1mmHg | y | y | y |  | y |
| 1,3,5‐三氯苯 1,3,5‐Trichlorobenzene | 208 | 181.4 | 1.14 |  | 6 |  | y | y | y |  | y |
| 萘 Naphthalene | 218 | 128.2 |  | 8.1 | 0.03 | 23.6Pa | y | y | n |  | n |
| 石油烃(C6‐C10) Gasoline Range Organics(C6‐C10) | 60‐220 |  |  |  |  |  | y | y | n |  | n |
| 石油烃(C10‐C28) Diesel Range Organics(C10‐C28) | 170‐430 |  |  |  |  |  | y | y | n |  | n |
| *最常见PID 灯泡的电子伏特为10.6eV。被分析物的电离能必须低于灯泡的电子伏特，PID 才会有响应。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **所有含有碳的化合物， 如果浓度够高，就会在FID中燃烧而被侦测到。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ECD响应的强度视分子上的氯原子和分子结构的数量而变化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ****LS=低敏感度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 随着沸点的增加，分析物通过膜的扩散会变得困难。颜色较深的分析物由于它们的高沸点，在MIP 检测器上基本上不会有反应。只有最轻的部分才能通过膜到达检测器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录B现场记录表

| 点位名称 | 开始时间 | 结束时间 | 钻探深度 | PID最大值 | FID最大值 | XSD/ECD最大值 | MSD最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词： 正面词采用“宜”或“可”；反面词采用“不宜”。

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 规范中指明应按其它有关标准执行时的写法为“应符合……的规定”或 “应按……执行”。

引用标准名录

[1]《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》GB 36600

[2]《建设用地土壤污染状况调查技术导则》HJ 25.1

[3]《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》 HJ 25.2

[4]《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》HJ 1019

[5]《地下水环境监测技术规范》HJ/T 164

[6]《土壤环境监测技术规范》HJ/T 166

[7]《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（原环境保护部2017第72号公告）

中华人民共和国化工行业标准

工业有机污染场地膜界面探测技术规范

HG/T 20725—202x

条文说明

目 次

制订说明	31

1. 总则	32

3基本规定	34

4前期准备	35

4.1一般规定	35

4.2资料收集与分析	35

4.3现场踏勘	35

5工作计划	36

5.2探点布置	36

6现场探测	37

6.1一般规定	37

6.2设备安装及调试	39

6.3钻进与探测	39

6.4设备清洗与转移	39

7数据处理与分析	41

7.2数据记录	41

7.3数据分析	41

8质量控制	42

8.2仪器安装调试阶段	42

8.4数据记录与分析阶段	42

# 制订说明

《工业有机污染场地膜界面探测技术规范》（HG/T 20725—202x），经工业和信息化部××××年××月××日以第××号公告批准发布。

本规范制订过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了我国工业有机污染场地膜界面探测的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准，通过研究分析总结综合，统一了工业有机污染场地膜界面探测工作的技术要求。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《工业有机污染场地膜界面探测技术规范》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

# 1. 总则

1.0.1对本条做如下说明：

本条明确了制定本规范的目的和指导思想。随着我国经济的快速发展，土地承受的环境压力越来越大，工业搬迁遗留的污染场地不断涌现，防治土壤和地下水污染已成为我国环境保护工作的重要任务之一，其中污染场地调查与评价则是防治工作的前提和基础。

传统的场地调查方法，如采用钻探设备取土芯和安装监测井采集样品送实验室分析，调查周期长，只能得到点状信息的结果，无法在现场快速有效确定污染物范围。特别是对于有机污染场地，其中存在的非水溶相液体（Nonaqueous Phase Liquids，NAPLs）污染物在地下环境中存在和迁移的形式与无机污染物有很大的区别，传统的调查方法很难查清NAPLs在地下的分布。

膜界面探测技术是国际上最常用的实时高分辨率场地表征工具之一,在场地土壤污染调查钻进技术方面投入了大量的精力和物力，积累了丰富的实践经验。国内膜界面探测技术应用相较于发达国家起步较晚，为了满足场地调查需要，近年来膜界面探测技术在国内逐步有所应用，但目前国内尚没有针对污染场地的膜界面探测技术的国家标准或行业标准。技术应用过程中存在着对专业术语定义不一致、操作流程不规范、获取的数据分析与处理方法不统一等问题。本规范将对该技术的专业术语、操作流程、数据处理等内容进行统一规定，旨在提高该技术应用的可操作性，为该技术的推广应用提供规范依据。

本规范章节构成和编写体例按照住建部《工程建设标准编写规定》设置。

1.0.2本条主要阐明本规范的适用范围。随着我国工业化、城市化的快速发展，大量的污染场地包括在产、搬迁遗留等工业污染场地及加油站、废弃矿山遗留地对土壤和地下水造成严重污染。本规范重点针对工业有机污染场地的调查工作。

1.0.3膜界面探测技术作为一种高分辨率实时筛选技术，能够快速对地下挥发性有机污染物进行实时、高分辨率和原位的检测和记录，在场地调查中快速获取地层、挥发性有机物（VOCs）的总浓度和空间分布，从而对场地污染进行快速的甄别和筛选，为场地调查、修复及风险管控提供及时的指导和依据。

1.0.4由于规范的分工，本规范不可能将膜界面探测中所遇到的所有技术问题全部包括进去。测试人员在进行工作时，还需遵守其他有关规范的规定。

# 3基本规定

3.0.2污染场地探测过程中，会扰动土体和地下水，如果不采取隔离措施污染物易扩散。因此需要采取严格的隔离措施,避免对环境造成不利影响;作业所产生的废弃物也应采取有效隔离和处置措施，防止废弃物的污染扩散。

3.0.3由于污染场地探测是一项具有潜在危险的工作，探测人员应高度重视环境和职业健康安全，应对探测全过程的环境因素和危险源进行辨识，并采取相应控制措施。应在开展现场工作前进行环境和职业健康安全策划，明确探测内容和环境、健康与安全防护措施，并在探测全过程进行有效控制。

3.0.5现场工作人员应进行应急事件培训，一旦发生中毒事件，确保紧急事件及时处理，并对场地进行环境保护和应急处理，消除安全隐患，确保人身安全。

# 4前期准备

## 4.1一般规定

4.1.1条文说明：调查人员应根据专业知识和经验识别资料中的错误和不合理的信息，如资料缺失影响判断地块污染状况时，应在报告中说明。

## 4.2资料收集与分析

4.2.1根据 MIP 的特点，资料收集时应特别注意对地块地层结构、水文地质条件、疑似污染区域、平面布置图、工艺流程图、地下管线图等资料的收集与分析。

## 4.3现场踏勘

4.3.2 地块现状与历史情况：可能造成土壤和地下水污染的物质的使用、生产、贮存，三废处理与排放以及泄漏状况，地块过去使用中留下的可能造成土壤和地下水污染的异常迹象，如罐、槽泄漏以及废物临时堆放污染痕迹。

相邻地块的现状与历史情况：相邻地块的使用现况与污染源，以及过去使用中留下的可能造成土壤和地下水污染的异常迹象，如罐、槽泄漏以及废物临时堆放污染痕迹。

周围区域的现状与历史情况：对于周围区域目前或过去土地利用的类型，如住宅、商店和工厂等，应尽可能观察和记录；周围区域的废弃和正在使用的各类井，如水井等；污水处理和排放系统；化学品和废弃物的储存和处置设施；地面上的沟、河、池；地表水体、雨水排放和径流以及道路和公用设施。

地质、水文地质和地形的描述：地块及其周围区域的地质、水文地质与地形应观察、记录，并加以分析，以协助判断周围污染物是否会迁移到调查地块，以及地块内污染物是否会迁移到地下水和地块之外。

# 5工作计划

## 5.2探点布置

5.2.1对污染历史复杂、信息缺失严重、水文地质条件复杂等情形应根据实际情况加密布点。

# 6现场探测

## 6.1一般规定

6.1.1 MIP 主要由钻进系统、采样系统、检测系统、分析系统和主机系统组成。

图1 系统配置示意图

6.1.2钻进系统主要包含钻进探头、钻进探杆、给进动力头、捷联纠偏装置等。

MIP探头（MIP Probe）是钻进系统的核心部件。MIP探头主要由载气回路、 阻水渗透性膜界面、热电偶加热模块和电导率传感器（Electrical Conductivity ， EC）组成。阻水渗透性膜界面位于不锈钢网格中，可以进行更换。工作时，MIP 探头被直接推进式钻机匀速贯入地下，MIP 探头上的加热模块被加热到120°C ，使周围环境中的（半）挥发性有机化合物受热脱附后透过钻头侧壁的阻水渗透膜界面，循环的高浓度氮气载气将脱附的污染物以20mL/min～60mL/min的速度携带至地表的MIP 检测系统进行分析。另外，在MIP探头的底部集成有电导率传感器用于测量土壤的电导率,土壤电导率的原位测量可以对土壤的组成作出判断。同时MIP探头上也可以集成静力触探系统（Static Cone Penetration Test，CPT）和土壤水利分析工具（Hydraulic Profiling Tool，HPT）。

图2 MIP探头组成结构和工作原理简图

6.1.3采样系统主要包含超疏水半透膜、气体舱室、耦合加热单元、氮气输送单元等。

6.1.4 MIP 检测系统是由各种实验级的气相检测器组成，由载气携带的VOCs会在MIP检测系统中进行检测。不同的检测方法可以针对不同种类的污染物，MIP检测系统中常规配置的检测器有PID、FID、XSD，MSD和ECD。

图3 MIP系统气路图简图

6.1.11本条规定了探测作业后的封闭要求，防止不同深度污染物的竖向扩散造成二次污染或交叉污染。对有机类污染场地，可在膨润土球中掺入一定比例亲油疏水性改性膨润土。

## 6.2设备安装及调试

6.2.6每个日志前后必须进行响应测试，以确保数据的有效性和 系统的完整性。响应测试结果还可以为同一场地的后期 MIP 数据提供对照。响应试验结果可能因半透膜同土壤接触和磨损引起而变化。

## 6.3钻进与探测

6.3.6系统参数是评估MIP是否正常运行及数据是否有效的重要依据，钻进过程 中应详细记录系统参数，以便开展MIP数据分析与质控。主要的系统参数包括： 载气流速、输送管线压力、探头温度、探头推进速度、探头深度等。

6.4设备清洗与转移

6.4.1常用的现场采样设备和取样装置清洗方法和程序如下：

1 用刷子刷洗、空气鼓风、湿鼓风、高压水或低压水冲洗等方法去除黏附较多的污物。

2 用肥皂水等不含磷洗涤剂洗掉可见颗粒物和残余的油类物质；

3 用水流或高压水冲洗去除残余的洗涤剂；

4 用蒸馏水或去离子水冲洗；

5 当采集的样品中含有重金属类污染物时，应用10%硝酸冲洗，然后用蒸馏水或去离子水冲洗；

6 用空气吹干后，用塑料薄膜或铝箔包好设备；

# 7数据处理与分析

## 7.2数据记录

7.2.1 MIP 技术能够实时记录有机物污染浓度（半定量）和土壤电导率随着地层深度连续的变化。记录的污染物数据通过软件后期处理可以得到污染物的垂直分布图，断面图3D 分布图。同时，MIP 还能与EC、HPT 等原位检测工具共同使用，可以同步得到VOCs浓度、土层分布和水力学性质随地层深度变化的连续数据。

7.2.2系统参数是评估MIP是否正常运行及数据是否有效的重要依据，钻进过程中应详细记录系统参数，以便开展MIP数据分析与质控。主要的系统参数包括：点位编号、探测时间、载气流速、输送管线压力、探头温度、探头推进速度、探头深度等。

## 7.3数据分析

7.3.1通过检测器读数与深度的对应关系分析地层特征和污染物的纵向分布，可取得下列成果：

1.分析电导数据来估测地层地质分层情况；

2.分析检测器探头温度数据来估测地下水水位；

3.通过各检测器（PID、FID、XSD、ECD和MSD）响应信号的变化来识别特征污染物种类和污染物的分布特征。

二维和三维空间分布分析应遵循下列原则：

1应结合数据采集频次特征科学合理确定插值网格大小；

2应统一各点位数据高程和坐标参考系。

# 8质量控制

## 8.2仪器安装调试阶段

8.2.1设备组装完成后，应开展设备气体管路气密性测试、气体流量测试、半透膜 工作状态检查、加热单元及温度测量装置测试、MIP 系统响应测试和电导率偶极 测试，确保操作过程中设备气路系统的压力及流量稳定、温度控制精确、各检测 器系统响应灵敏。

## 8.4数据记录与分析阶段

8.4.1用适量空白试剂水浸泡清洁后的探测设备、管线，收集浸泡后的水样，按与样品相同的分析步骤进行处理和测定，用于检查探测设备是否受到污染。